#### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                                    ΑΘΗΝΑ,   17  - 12 - 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22

Αθήνα 105 52

Πληροφορίες: Ζαβίτσα Θεοφανώ

Τηλ.               : 210 212 52 22

FAX                : 210 52 41 841

e – mail       :me22u086@minagric.gr

###### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3414/Θ.Ζ/2012

Ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

Προϋπολογισθείσα αξία: 138.200 € πλέον  Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολική αξία 169.986 €.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Οικονομική – Τμήμα Προμηθειών και Εκτελέσεως Εργασιών) μετά από την αριθμ. 29841/124197/07-12-2012 Απόφαση,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων, αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα  παράρτημα Τεχνικών προδιαγραφών και στους Γενικούς Απαράβατους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (Μενάνδρου 22, όροφος 7ος, αίθ.701) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 23564/99012/25-09-2012 Απόφαση.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι    εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κριτήριο  κατακύρωσης είναι : η  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ζητήσουν από την Υπηρεσία μας τα σχετικά έγγραφα μέχρι την  01-02-2013

(Δεν απαιτείται για τη λήψη αυτών κατάθεση ποσού).

ΆΡΘΡΟ 1 -  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 842/2011 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2011, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

- Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ. 64/Α/2007)».

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) για θέματα διαδικασίας.

- Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου  Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 389/43 και το Β.Δ. 284/61 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Διοικήσεως, Διαχειρίσεως και Λειτουργίας του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών κειμένων διατάξεων»,

- Την αριθμ. 62099/24-12-10 απόφαση « περί αυξήσεως των χρηματικών ορίων των παραγράφων 2,3 του άρθρου 15 του Β.Δ. 284/61»,

- Το  Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ.173/Α’/2010).

- Το Ν. 2690/5-3-99 (ΦΕΚ. 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- To Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ,όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

- Το Ν. 3310/9-02-2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005).

- Το  Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/95) «Περί νομικού καθεστώτος Ιδιωτικής τηλεόρασης κ.λ.π.» και το εφαρμοστικό αυτού Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ. 66/Α/96) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- To N. 4013/2011(ΦΕΚ Α/204/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 2  -  ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές και στους Γενικούς Απαράβατους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

## ΑΡΘΡΟ 3 –  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. και του  Π.Δ. 118/2007,  έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών,

που δραστηριοποιούνται σε σχετικό αντικείμενο σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Κράτους μέλους της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένοι ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία περι Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. και των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

Οι ενώσεις  προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά , υποχρεούνται όμως να προσδιορίζουν στην προσφορά τους την έκταση και το είδος της συμμετοχής  του κάθε μέλους της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο  σε δυο αντίγραφα.

4.2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

* Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αντίστοιχη παράταση της εγγύησης συμμετοχής.

4.3. Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

4.3.1- Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

4.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

4.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.

4.3.4- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

4.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα

4.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται επι ποινή απόρριψης όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

4.5.  Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

4.5.1.      -  Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.5.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες :

α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι :

i)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 4.5.2.α του παρόντος υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπροσώποί  του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4.5.2.α  υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών, η ως άνω δήλωση      της παρ. 4.5.2.α του παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης  σύμφωνα με τα  ανωτέρω  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007.

η. Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .

ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.

-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπροσωπό του.

4.5.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους  .

4.5.4.  Οι  προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά  τους, δήλωση στην  οποία  αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).

4.5.5. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

4.5.6. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών  προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 7.1.7. της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

4.5.7. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

    - Οι προσφέροντες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα απαιτείται να  προσκομίσουν επί ποινή απαραδέκτου:

Βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Εάν είναι ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα, οφείλουν να προσκομίσουν : α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.

- Εάν είναι αλλοδαπές Α.Ε., ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8  του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

Συναφώς επισημαίνεται ότι:

Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α . Η απόδειξη περί του ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Β) Μέλη των διαγωνιζομένων για τα οποία, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α του Ν. 3310/2005.

Γ) Μέλη των διαγωνιζομένων για τα οποία, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.

Δ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα  πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του Ιδρύματος και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Τα ανωτέρω στοιχεία ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του επί ποινή απόρριψης.

4.5.9   Δικαιολογητικά  του  άρθρου  9  του  Π.Δ.  118/07 ,

Στοιχεία σχετικά με την τεχνική ικανότητα του προμηθευτή

Η τεχνική ικανότητα του προμηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω τα οποία οφείλει να  καταθέσει με την προσφορά του επί ποινή απόρριψης :

α)Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του Δημοσίου ή Ιδιωτικού παραλήπτη.

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:

- Εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

- Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή αν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.

β)Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προμηθευτή και για τον  αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.

Προσφέροντες,  οι  οποίοι  μετά την  εξέταση  των παραπάνω  στοιχείων, κριθούν  ότι  δεν  είναι  ικανοί   να  εκτελέσουν  και  να  ολοκληρώσουν  την προμήθεια, ή δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια της αριθμ. 3414/Θ.Ζ/2012 Διακήρυξης αποκλείονται  της περαιτέρω  διαδικασίας  με  αιτιολογημένη  πρόταση  της  Επιτροπής   Αξιολόγησης.

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται  σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,           τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως           φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

4.5.10. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.

4.5.11. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν    στον κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4.5.12. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα  φέρουν  συνεχή   αρίθμηση από  το πρώτο μέχρι  το τελευταίο.  Για  ευχερέστερη  αναζήτηση  των   στοιχείων αυτών, η  προσφορά  να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο  οποίο  θα  αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε  εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα  συμμόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

4.5.13. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

4.6 - Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών.

4.7.  ΤEΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι:

4.7.1   Η Τεχνική Προσφορά .

4.7.2.  Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις  και  η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Οικονομική Προσφορά

-  Η προσφορά θα αφορά σε ένα ή περισσότερα είδη του παραρτήματος Α, του διαγωνισμού που προκηρύσσεται, αλλά στη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

4.8.1    Τ Ι Μ Ε Σ

4.8.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση κάθε είδους και για το σύνολο των προσφερομένων ειδών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ των Τεχνικών προδιαγραφών,  θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.8.1.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.8.1.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.8.1.6  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων για παράδοση, σύμφωνα με το συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .

ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

4.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους.

4.8.1.8 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

4.8.1.9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4.9   Επισημαίνεται ότι:

4.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

4.9.2 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

4.9.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.9.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης  ) είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

4.9.5   Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές  δεν  γίνονται δεκτές.

4.9.6   Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα, άλλως θα απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχημάτων στα οποία συμμετέχει..

ΑΡΘΡΟ 5 -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

- Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

5.2  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι. Αποσφραγίζεται ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται από την επιτροπή, αλλά παραδίδεται σφραγισμένος στην Υπηρεσία.

- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί, σε όσους εγκρίθηκε η τεχνική τους προσφορά, με σχετική πρόσκληση. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης  προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και τυχόν ενστάσεων  που υποβλήθηκαν , σε πρακτικό το οποίο υπογράφει .

5.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες  από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

5.4 Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6 -  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του  διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να  ματαιώσει το διαγωνισμό.

6.2 Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται    σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να  αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

6.3 Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των   προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιμές και  άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

7.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

7.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.5. του παρόντος.

7.1.2.  Η Υπηρεσία αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

7.1.3. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση και υπογραφή  του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

7.1.4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην  Δ/νση  Οικονομική του Υπουργείου. .

7.1.5. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:

7.1.5.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, , πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, και δ  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7.1.5.2.  Οι  αλλοδαποί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  7.1.5.1.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.

7.1.5.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1.5.1. και 7.1.5.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται,  από την αρμόδια  Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

7.1.5.4.  Οι  συνεταιρισμοί :

.α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 7.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος  του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου  7.1.5.1.

.β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 7.1.5.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων  β, γ, και δ  της παραγράφου 7.1.5.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της παραγράφου  7.1.5.3.

.γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

7.1.5.5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

7.1.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 7.1.5. του παρόντος, δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις.

7.1.7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους:

-   Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει θετική χρήση  για τα δύο τουλάχιστον έτη και ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας ή δεν υποχρεούται στην έκδοση από το Νόμο Ισολογισμού, θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

7.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν ο προσφέρων των παραπάνω περιπτώσεων δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του.

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του , εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ   8  -	Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

8.1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

8.2  Κάθε προσφορά, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής με Φ.Π.Α προϋπολογιζομένης από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη.

8.3  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη, ήτοι μέχρι 13-08-2013.

8.4  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συμβατικής  αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος  από το  συμβατικό χρόνο  παράδοσης, κατά  το χρόνο που με βάση την σύμβαση η Υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει τα είδη,  πλέον   δύο (2) μήνες

Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της  σύμβασης και περιλαμβάνει, τα  αναφερόμενα  στο συνημμένο υπόδειγμα

Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

8.5  Οι εγγυήσεις συμμετοχής  και, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

8.6  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

## ΆΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

9.1.  Εφ’όσον ζητηθούν εγκαίρως δηλαδή μέχρι την 01η/02/2013, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια, από τους ενδιαφερόμενους, προμηθευτές αυτές  παρέχονται έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

9.2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 11, της παρούσης αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που  ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές   πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης  δυνάμει του άρθρου 11 της παρούσης.

## ΆΡΘΡΟ 10 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.

Η αξία της προμήθειας:

- Βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Γ.Κ.  Φ.110 – Κ.Α. 1311 και υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,7376% για το Δημόσιο και Τρίτους σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

- Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται για μεν τις εταιρίες  που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 4% επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, για δε τις λοιπές Εταιρίες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί στην Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. στις 18/12/2012 τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την Ε.Ε., θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  - Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΕΡΔΟΣ στις 21/12/2012 τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν  τις πιστώσεις του Ταμείου Γ.Κ. Κ.Α.Ε. 110-0896

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του Συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται .

ΑΡΘΡΟ 12  –  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ /  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

- Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και στο Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων».

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα παραπάνω προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού  1.877,00  €.

ΑΡΘΡΟ 13 -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

13.2.  Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα όσα  αναφέρονται στο    άρθρο 20 Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και στην Οδηγία 2004/18/Ε.Κ.

13.3. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό          αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του     αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

13.4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και   τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13.5. Ο προσφέρων  εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο της παρούσης ή  έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται    πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται να τους  αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως.

13.6. Διευκρινίσεις τροποποιήσεις αποκρούσεις όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντας  οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης  των προσφορών τους δεν  γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13.7. Διευκρινίσεις δίνονται  μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε  ύστερα από  έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.  Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία  που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14 -  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  των ειδών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007 και στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

## ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΛΗΡΩΜΗ

15.1 Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών πληρωμής.

15.2 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας  εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

15.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών  που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο  προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών    χρηματικών ενταλμάτων.

15.4  Για καθυστερήσεις πληρωμών έχει εφαρμογή το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ. 138Α/2003).

ΑΡΘΡΟ 16 -  ΓΕΝΙΚΑ

16.1 Το κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, βάσει του οποίου αυτό εκδίδεται ( διακήρυξης, προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές εν γένει.

16.2 Ο προσφέρων, ως προς την παρούσα Διακήρυξη και τη Σύμβαση που θα υπογραφεί υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………					ΕΥΡΩ. ……………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο  (2) μήνες  του συμβατικού  χρόνου παραλαβής  των  ειδών από την Υπηρεσία  , όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η     Νο.   …………../……./ 2 0 0 …

# Προμήθειας  ……………………………………………………………………………………………….. από την  εταιρεία  «………………………………...»

# καθαρής αξίας …………………..€

Αθήνα  σήμερα στις ……….του δύο χιλιάδες …… (…………..), ημέρα ………………. στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μενάνδρου 22), οι υπογράφοντες:

- ……………………………………………, Προϊστάμενος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοσίου και έχοντας υπ’ όψη την αριθ. …………………απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης, για την Έγκριση Αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  και την υπ’ αριθ. …………………..  πράξη του …………. Κλιμακίου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Η ……………………………… ………………………………………….. (ονομ/μο)  με Α.Δ.Τ. ……………………………………..A.E. ( ταχ. δ/νση ………………………………………….), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ……………….. σύμφωνα με το αριθ. ……………………………………ΦΕΚ συμφώνησαν και αποδέχτηκαν  τα ακόλουθα:

#### ΑΡΘΡΟ 1ο

#### ΑΝΑΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) Ανάθεση της Προμήθειας – Περιγραφή  – Τιμή - Κρατήσεις

- Ο πρώτος  από τους συμβαλλομένους και με την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την προμήθεια …………………………………………………………………………………………………………………. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προσφορές και τα από ……………………………………………………………………..  πρακτικά της Επιτροπής κρίσεως των προσφορών, ως κατωτέρω:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Η συνολική αξία των ειδών ανέρχεται  στο ποσό των ……………………………€  με Φ.Π.Α.

- Οι τιμές των ειδών είναι σταθερές και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει για καμία αιτία.

β)  Κρατήσεις - Φόρος

- Η καθαρή αξία  των ειδών υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,7376%.

- Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 4%, σύμφωνα με το      Ν. 2198/94.

ΑΡΘΡΟ 2o

#### ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει, με μέριμνα και έξοδά του, σε …………………………… από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της Δ/ΝΣΗΣ στους τόπους που αναφέρονται ……………………………………………………………………

- Πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής για την ημερομηνία παράδοσης. Παράταση του χρόνου μπορεί να γίνει μέχρι το ¼ του παραπάνω χρόνου και εφόσον, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υποβάλλει αίτημα παράτασης στην Υπηρεσία με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Μετά από κάθε παράδοση ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο απο τον υπεύθυνο της αποθήκης, που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης.

- Ο Υπεύθυνος της αποθήκης οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή για την παράδοση των ειδών, πριν την παραλαβή τους από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

- Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το πέρας των εργαστηριακών εξετάσεων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ). Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα είδη ποιοτικά και ποσοτικά είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σύμβαση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται σ’ αυτή.

- Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΛΗΡΩΜΗ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών θα γίνει εις βάρος των πιστώσεων του …………………………………. (………………………..), με την καταβολή του 100% της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά από τον  εργαστηριακό  έλεγχο και την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παραλαβής, δελτία εισαγωγής, τιμολόγια κ.λ.π.).

#### ΑΡΘΡΟ 5ο

- Ο προμηθευτής κατέθεσε στην Υπηρεσία την αρίθ. ……………………………….. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………….. αξίας ………………. € διάρκειας ………………………, για την καλή εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα επιστραφεί μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών.

- Αφού συμφώνησαν και συνταπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία  βεβαιώθηκαν και υπογράφησαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο.

## ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

## ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

## ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι παρακάτω όροι θεωρούνται απαράβατοι, και απουσία των παρακάτω απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης.

1. Χρόνος παράδοσης

1.1 Σε όσες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρεται χρόνος παράδοσης ή αναγράφεται άμεση θα ισχύει:

Χρόνος παράδοσης : 2 μήνες από την υπογραφή σύμβασης.

1.2 Σε όσες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται τμηματική παράδοση ή άλλος τρόπος παράδοσης θα ισχύει:

Χρόνος παράδοσης : 14 μήνες από την υπογραφή σύμβασης σε ισόποσες δόσεις ανά τετράμηνο και η 1η Δόση θα παραδοθεί σε 2μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο των δικαιολογητικών μαζί με την εγγυητική επιστολή  έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα , όπου θα φαίνονται ¨

2.1 τα είδη που προσφέρουν

2.2 το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  με ΦΠΑ ,

2.3 το ποσόν της εγγυητικής επιστολής επι του γενικού συνόλου  που καλύπτει    5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  με ΦΠΑ και η ημερομηνία λήξης αυτής

3. Συσκευασία

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στην τεχνική και οικονομική προσφορά θα προσφέρουν μόνο είδη και τιμές που θα είναι σύμφωνα με τη συσκευασία και ποσότητα εκάστης τεχνικής προδιαγραφής είδους.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και αποτελούν αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για το συγκεκριμένο είδος συνολικά.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφοράς με τη ζητούμενη συσκευασία θα γίνονται αποδεκτές όλες όσες διαφέρουν με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές

4. Φύλλο συμμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν στην τεχνική προσφορά υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης  σύμφωνα με το υπόδειγμα ,στο οποίο θα αναγράφονται το ζητούμενο είδος, η συσκευασία και η συνολική ποσότητα και τα στοιχεία του προσφερόμενου είδους. ,οπως  ζητούνται στο φύλλο συμμόρφωσης,

Απουσία κωδικού προϊόντος  ,ονόματος οίκου, επίσημου καταλόγου , σελίδας και παραπομπής   του κατασκευαστικού οίκου αποτελεί αιτία απόρριψης.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταλόγου θα γίνονται αποδεκτά μόνο  επίσημα έντυπα  του κατασκευαστικού οίκου (πχ,από ιστοσελίδα ) αλλά θα αναγράφεται σ αυτά το είδος της διακήρυξης (Π.Χ Α12 Αντιδραστήρια).

Αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή ( δισκέτες ή CD ) δεν γίνονται αποδεκτά.

Σε περίπτωση που το κατατεθημένο φύλλο συμμόρφωσης δεν συμφωνεί μα τα στοιχεία του είδους όπως φαίνονται στα επίσημα έντυπα  του κατασκευαστικού οίκου η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή

5. Χρόνος λήξης

Ο χρόνος λήξης των ειδών θα είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο χρόνο λήξης κάθε τεχνικής προδιαγραφής είδους όπως αναφέρεται όπου δεν αναφέρεται ισχύει ένας χρόνος τουλάχιστον από ημερομηνία παράδοσης

6. Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης

Τρόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τόπος παράδοσης  όπως αναφέρεται στους συγκεντρωτικούς πίνακες Excel.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι σε φάκελο με έλασμα και αριθμημένα, η δε πρώτη σελίδα να είναι πίνακας περιεχομένων.

2.  Τρόπος παραλαβής

Η  οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την μόνιμη επιτροπή έκαστου Κέντρου ή εργαστηρίου.

4.Δικαιολογητικά

Για όσα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα όπως ορίζονται στη διακήρυξη (π.χ ένορκη βεβαίωση )

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 8

KIT ELISA  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΖΩΩΝ

RABIES ANTIBODIES DETECTION ELISA KIT PLATELIA RABIES II, ANIMAL SERA

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ για την in-vitro ανίχνευση και τιτλοδότηση των αντιλυσσικών αντισωμάτων IgG γλυκοπρωτείνης στον ορό σκύλων, γατών, αλεπούδων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Να βασίζεται σε τεχνική ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού στερεάς φάσης (έμμεση ELISA)

Να περιλαμβάνει μικροπλάκες επιστρωμένες με την γλυκοπρωτεϊνη του ιού, διάλυμα πλύσης, αρνητικό control, δύο θετικά control διαφορετικών συγκεντρώσεων,  διάλυμα αραίωσης, συζυγές (conjugate), διάλυμα υπεροξειδάσης, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής της αντίδρασης, ταινίες κάλυψης της μικρόπλακας

Ο συνολικός χρόνος πρωτοκόλλου να είναι μικρότερος από 4 ώρες

Να επιτρέπει είτε ποσοτικό είτε ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων

Να μην περιέχει ζωντανό ιό λύσσας για την ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού

Να έχει ειδικότητα >98%

Να έχει ευαισθησία >88%

Να περιέχει αντιδραστήρια για 192 δοκιμές

Να είναι δυνατή η φύλαξη των αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία 2-8oC

Να επιτρέπει την χρήση σε αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα ανάλυσης

Να διαθέτει πιστοποιητικό από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς OIE, (Nancy Γαλλίας) και σε αντιστοιχία με την μέθοδο αναφοράς FAVN.

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική Διάγνωση Λύσσας ζώων , έλεγχος αντιλυσσικών αντισωμάτων ζώων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit των 2 πλακών διαιρεμένα σε strips

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 11

KIT ELISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

VISNA-MAEDI ANTIBODIES DETECTION ELISA KIT

Περιγραφή προϊόντος

Ανταγωνιστική ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά της πρωτεΙνης gp135 του ιού της της Προϊούσας Πνευμονίας των αιγοπροβάτων, κατάλληλη για την εξέταση ορών ή πλάσματος.

Το kit να περιέχει 5 στρωμένες με αντιγόνο μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips  των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής Η οπτική πυκνότητα να μετράται  στα 620,630 ή 650 nm.

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση Προϊούσας πνευμονίας του προβάτου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit των 5 πλακών

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 17

KIT ELISA ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

CHLAMYDOPHILA ANTIBODIES DETECTION ELISA KIT

Περιγραφή προϊόντος

Ανταγωνιστική ανοσοενζυματική μέθοδος  ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά της Chlamydophila psitachi var ovis, σε ορούς, και πλάσμα  μυρηκαστικών.

Το kit να περιέχει 2 στρωμένες με αδρανοποιημένο αντιγόνο μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips , ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής

(μονόκλωνα αντισώματα anti-Ruminant-IgG-conjugate συνδεδεμένα με υπεροξειδάση , θετικό και αρνητικό μάρτυρα, χρωμογόνο, διαλύματα για την αραίωση των αντιδραστηρίων το πλύσιμο των πλακών, το σταμάτημα της τεχνικής κ.λ.π)

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική διάγνωση Χλαμυδιάσεων στα ζώα και στους ανθρώπους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit των 2 πλακών

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 18

Περιγραφή προϊόντος

KIT ELISA για ANIXNEYΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΠΥΡΕΤΟ Q

Q FEVER ANTIBODIES DETECTION  ΕLISA KIT

Ανοσοενζυματική μέθοδος ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά της Coxiela burnetti, σε ορούς, πλάσμα και γάλα  μυρηκαστικών.

Το kit να περιέχει 2 στρωμένες με αδρανοποιημένο αντιγόνο μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips , ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής

(μονόκλωνα αντισώματα anti-Ruminant-IgG-conjugate συνδεδεμένα με υπεροξειδάση , θετικό και αρνητικό μάρτυρα, χρωμογόνο, διαλύματα για την αραίωση των αντιδραστηρίων το πλύσιμο των πλακών, το σταμάτημα της τεχνικής κ.λ.π)

Η οπτική πυκνότητα να μετράται  στα 405 nm με μήκος κύματος αναφοράς τα 492 nm.

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική διάγνωση Πυρετού Q στα ζώα και στους ανθρώπους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit των 2 πλακών

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 31

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Blocking ELISA, ειδική για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων και όχι γενικώς κατά της οικογένειας των ιών pesti, χάρις στη χρήση συζεύγματος με ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα, κατάλληλη για την εξέταση ορών ή πλάσματος. Η χρονική διάρκεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάση- μονόκλωνο αντίσωμα (conjugate), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) να είναι έτοιμα προς χρήση. Η θερμοκρασία επώασης σε όλα τα στάδια της ELISA να είναι η θερμοκρασία δωματίου. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται διχρωματικά στα 450 και 650 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ’ όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Συσκευασία: kit 5 πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 20kits

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

## Τόπος παράδοσης:

## Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 32

ΓΙΑ ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Έμμεση ELISA, η οποία χάρις στη χρήση ειδικών μονόκλωνων αντισωμάτων θα είναι ειδική για την ανίχνευση της πρωτεϊνης P125 του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων, η οποία έχει τουλάχιστον μια αντιγονική θέση κοινή για όλα τα στελέχη του ιού. Κατάλληλη για την εξέταση ορών, ολικού αίματος, λευκοκυττάρων και εκχυλισμάτων ιστών. Το kit δεν πρέπει να περιέχει κανένα μολυσματικό υλικό για κλασσική πανώλη. Για την κατεργασία των δειγμάτων ιστών προκειμένου να ληφθούν τα εκχυλίσματα να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που περιέχονται στο kit και να μην απαιτείται κανένα επιπλέον αντιδραστήριο.

Η δοκιμή να μπορεί να εξελιχθεί αυθημερόν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4,5 ωρών και εναλλακτικά σε δυο μέρες με επώαση των δειγμάτων ολονύκτια σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) να είναι έτοιμο προς χρήση. Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται διχρωματικά στα 450 και 630 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ’ όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του θετικού control , αλλά και το είδος του εξετασθέντος δείγματος(ορός, ολικό αίμα, ιστός).

Συσκευασία: kit 2 πλακών

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 34

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑΣ (AUJESZKY) ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Blocking ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων προς την πρωτεϊνη gΙ (gE) του ιού Aujeszky, που θα ξεχωρίζει τα αντισώματα νόσησης (αντισώματα έναντι αγρίου ιού) από τα εμβολιακά αντισώματα, για ζώα εμβολιασμένα με εμβόλια νέας τεχνολογίας ιικών υπομονάδων. Οι αραιώσεις των προς εξέταση ορών να μπορούν να γίνονται μέσα στην μικροπλάκα. Η χρονική διάρκεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Οι οροί control, θετικός και αρνητικός, όπως και το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) να είναι έτοιμα προς χρήση. Το μήκος κύματος μέτρησης της οπτικής απορρόφησης να είναι 450nm.. Για την αξιολόγηση της θετικότητας ή μη ενός δείγματος να λαμβάνεται υπ’ όψιν  η οπτική απορρόφηση τόσο του θετικού όσο και του αρνητικού control.

Συσκευασία: kit 5 πλακών με strips

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 35

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PRRS) ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

΄Εμμεση ELISA ταυτόχρονης ανίχνευσης αντισωμάτων PRRS έναντι των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών κυκλοφορούντων στελεχών του ιού. Το στρωμένο αντιγόνο στις μικροπλάκες της ELISA να αποτελείται από το τμήμα ORF7 του ιικού γενώματος, που υπάρχει σε όλα τα γνωστά κυκλοφορούντα στελέχη σε Ευρώπη και Αμερική, παρασκευασθέν με γενετική μηχανική, ώστε να στερείται παντελώς λοιμικότητας. Τα αποτελέσματα της δοκιμής να είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα της δοκιμής της ανοσουπεροξειδάσης. Από τις τιμές των οπτικών απορροφήσεων των δειγμάτων, με μαθηματικό τρόπο να είναι εφικτός ο υπολογισμός του ακριβούς τίτλου αντισωμάτων που περιέχουν και η άμεση αναγωγή τους σε τίτλο αντισωμάτων της δοκιμής ανοσουπεροξειδάσης. Η χρονική διάρκεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2,5 ώρες. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Οι οροί control, θετικός και αρνητικός, να είναι έτοιμοι προς χρήση. Το μήκος κύματος μέτρησης της οπτικής απορρόφησης να είναι 405nm..

Συσκευασία: kit 5 πλακών με strips

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 39

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Blocking ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κατάλληλη για την εξέταση ορών. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με την πρωτεϊνη VP73, που είναι η μεγαλύτερη δομική και ταυτόχρονα και η πιο αντιγονική πρωτεϊνη του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη λοιμικότητας. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα προς το αντιγόνο το στρωμένο στη μικροπλάκα.  Η χρονική διάρκεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2,5 ώρες. Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται στα 405 nm. Η αξιολόγηση της θετικότητας ή μη κάθε εξεταζόμενου δείγματος να λαμβάνει υπ’ όψιν της την οπτική απορρόφηση τόσο του θετικού όσο και του αρνητικού control.

Συσκευασία: kit 2 πλακών με strips

Ζητούμενη ποσότητα: 1 kit

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

## Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 40

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΙΟΥ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

DAS ELISA ανίχνευσης αντιγόνου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κατάλληλη για την εξέταση αίματος και ιστών. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα προς την πρωτεϊνη VP73, που είναι η μεγαλύτερη δομική και ταυτόχρονα και η πιο αντιγονική πρωτεϊνη του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Μετά την προσθήκη του προς εξέταση δείγματος, την επώαση και την πλύση να προστίθεται δεύτερο ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα, προς διαφορετικό επίτοπο της πρωτεϊνης VP73 του ιού, ώστε να αυξάνεται η ειδικότητα και η ευαισθησία της δοκιμής. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα. Η χρονική διάρκεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2,5 ώρες. Για την κατεργασία των δειγμάτων ιστών προκειμένου να ληφθούν τα εκχυλίσματα να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που περιέχονται στο kit και να μην απαιτείται κανένα επιπλέον αντιδραστήριο.

Το kit να περιέχει 1 στρωμένη μικροπλάκα των 96 βοθρίων χωρισμένη σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Συσκευασία: kit 1 πλάκας με strips

Ζητούμενη ποσότητα: 1 kit

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

## Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 48

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΘΙΗΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΙΔΩΝ (Aeromonas salmonicida)

Περιγραφή προϊόντος

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του βακτηρίου της  δοθιήνωσης των σαλμονιδών

- Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων σύμπλοκο αποτελούμενο από μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στην Aeromonas salmonicida σεσημασμένα με horseradish περοξειδάση

- Κάθε σύστημα να περιέχει δύο μικροπλάκες. Κάθε μικροπλάκα να έχει τέσσερις στήλες καλυμμένες με ειδικά αντισώματα για την Aeromonas salmonicida  και τέσσερις στήλες καλυμμένες με μη ειδικά αντισώματα για την διαφοροποίηση μεταξύ ειδικών ανοσολογικών αντιδράσεων και μη ειδικών προσροφήσεων ελαχιστοποιώντας έτσι τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα

Συσκευασία: kit 2 μικροπλακών

Ποσότητα: 1 kit

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 49

ΕLISA  Λοιμώδους Αιμορραγικής Σηψαιμίας  (VHS)

Περιγραφή προϊόντος

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της  λοιμώδους αιμορραγικής σηψαιμίας (VHS)  σε κυτταροκαλλιέργειας

- Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων σύμπλοκο αποτελούμενο από μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στη VHS σεσημασμένα με horseradish περοξειδάση

- Κάθε σύστημα να περιέχει μία ή δύο μικροπλάκες. Η μικροπλάκα ή οι μικροπλάκες να είναι καλυμμένες με ειδικά αντισώματα για τον ιό της VHS

- Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα,χρωμογόνο,διάλυμα διακοπής αντίδρασης,κ.λ.π.)

Συσκευασία: kit

Ποσότητα:  2 kits

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 50

ΕLISA  Λοιμώδους Παγκρεατικής  Νέκρωσης (IPN)

Περιγραφή προϊόντος

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της  λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης(IPN)  σε κυτταροκαλλιέργειας

- Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων σύμπλοκο αποτελούμενο από μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στη IPN σεσημασμένα με horseradish περοξειδάση

- Κάθε σύστημα να περιέχει μία ή δύο μικροπλάκες. Η μικροπλάκα ή οι μικροπλάκες να είναι καλυμμένες με ειδικά αντισώματα για τον ιό της IPN

- Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα,χρωμογόνο,διάλυμα διακοπής αντίδρασης,κ.λ.π.)

Συσκευασία: kit

Ποσότητα:  2 kits

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 51

ΕLISA  Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου (SVC)

Περιγραφή προϊόντος

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της  εαρινής ιαιμίας του κυπρίνου (SVC)  σε κυτταροκαλλιέργειας

- Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων σύμπλοκο αποτελούμενο από μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στη SVC σεσημασμένα με horseradish περοξειδάση

- Κάθε σύστημα να περιέχει μία ή δύο μικροπλάκες. Η μικροπλάκα ή οι μικροπλάκες να είναι καλυμμένες με ειδικά αντισώματα για τον ιό της SVC

- Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα,χρωμογόνο,διάλυμα διακοπής αντίδρασης,κ.λ.π.)

Συσκευασία: kit

Ποσότητα:  2 kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 52

ΕLISA Λοιμώδους Αιμοποιητικής Νέκρωσης (IHN))

Περιγραφή προϊόντος

- Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της  λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης (IHN)  σε κυτταροκαλλιέργειας

- Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων σύμπλοκο αποτελούμενο από μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στη IHN σεσημασμένα με horseradish περοξειδάση

- Κάθε σύστημα να περιέχει μία ή δύο μικροπλάκες. Η μικροπλάκα ή οι μικροπλάκες να είναι καλυμμένες με ειδικά αντισώματα για τον ιό της IHN

- Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα,χρωμογόνο,διάλυμα διακοπής αντίδρασης,κ.λ.π.)

Συσκευασία: kit

Ποσότητα:  2 kits

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 58

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΝΤΙ CSF ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE

#### Περιγραφή προϊόντος

Μονόκλωνα αντισώματα ειδικά για την πρωτεϊνη Ε2 του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων CSF, σημασμένα με fluorescein isothiocyanate  και ελεγμένα ώστε να αντιδρούν με όλα τα κλασσικά και τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού της κλασσικής πανώλης στην Ευρώπη , να μην έχουν όμως καμμία αντίδραση με τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού BVD.

Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες και σε τομές ιστών, να αραιώνονται σε PBS, να έχουν αραίωση χρήσης τουλάχιστον 1/20, να επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Ζητούμενη ποσότητα: 10 αμπούλες των 500 μl

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/ Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 60

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΙNDIRECT ELISA ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ TH ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜYCOBACTERIUM BOVIS

ΚΙΤ ΔΟΚΙΜΗΣ γ- ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δοκιμή για την ανίχνευση γ- ιντερφερόνης σε πλάσμα βοοειδών ύστερα από διέγερση των λεμφοκυττάρων με Mycobacterium  Bovis PPD φυματίνη.

Σε κάθε συσκευασία (kit) θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω αντιδραστήρια και να είναι επαρκή για την εκτέλεση του αριθμού των δοκιμών που προβλέπονται από τον αριθμό των πλακών (150 δοκιμές) :

- 10 Μικροπλάκες 8x12 φρεατίων με καπάκι και καθηλωμένο αντίσωμα έναντι της βοείου γ-ιντερφερόνης (IFN-γ).

- Θετικός μάρτυρας βοείου IFN-γ, λυοφιλιοποιημένο, που περιέχει 0,01w/v thimerosal

- Αρνητικός μάρτυρας βοείου IFN-γ, λυοφιλιοποιημένο, που περιέχει 0,01w/v thimerosal

- Αραιωτικό διάλυμα πλάσματος.

- Διάλυμα πλύσης, συμπυκνωμένο 20 x, που περιέχει 0,01w/v thimerosal,

- Σύζευγμα (Conjugate), συμπυκνωμένο 100 x, σεσημασμένο με αντιβόεια IFN-γ, που περιέχει 0,01w/v thimerosal,

- Αραιωτικό διάλυμα του συζεύγματος (Conjugate) συμπυκνωμένο 5x, που περιέχει 0,01w/v thimerosal

- Αραιωτικό διάλυμα χρωμογόνου που περιέχει Η2Ο2,

- Χρωμογόνο  Ĉ συμπυκνωμένο 100 x, που περιέχει ΤΜΒ σε DMSO,

- Διάλυμα αναστολής της αντίδρασης που περιέχει 0,5Μ Η2SO4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα προέλευσης, να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες χρήσης σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες, στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του προϊόντος.

Συσκευασία: kit  10 μικροπλακών

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών - Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. - Τμήμα Μικροβιολογίας. Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 62/A

|  | ΚΙΤ ELISA ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CHLORAMPHENICOL (CAP 1) |
| --- | --- |
| Σύντομη περιγραφή | Kit για τον ποσοτικό προσδιορισμό χλωραμφενικόλης στο γάλα, σκόνη γάλακτος, μέλι, κρέας, ιχθυηρά, γαρίδες & αυγά. |
| Ειδικά στοιχεία | Το kit να περιέχει - Πλάκα μικροτιτλοδότησης με 96 βοθρίων - Ένα φιαλίδιο με συμπυκνωμένο Conjugate - Ένα φιαλίδιο με διάλυμα Υποστρώμματος/Χρωμμογόνου έτοιμο προς χρήση - Ένα φιαλίδιο με stop solution έτοιμο προς χρήση - Washing buffer (άλας), το οποίο να περιέχει 0,05 % Tween 20. Να έχει διασταυρούμενη αντίδραση με τη χλωραμφαινικόλη 100%. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων (λογισμικό της εταιρίας r-biopharm που είναι εγκατεστημένο στο Κτην. Εργαστήριο Τρίπολης). Όλα τα Kit να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό Lot. |
| Συσκευασία | kit 1 πλάκας |
| Ημερομηνία λήξης | τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης |

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 65

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 66

- ΚΙΤ ELISA ΓIA ANIXNEYΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Mycobacterium paratuberculosis   (II)

Περιγραφή προϊόντος

# Ανίχνευση αντισωμάτων Mycobacterium paratuberculosis σε ορό ή πλάσμα μηρυκαστικών (μικρών & μεγάλων) καθώς και σε γάλα βοοειδών με εφαρμογή της έμμεσης ανοσοενζυμικής τεχνικής.

- Πλάκες μικροτιτλοποίησης επικαλυμμένες με αδρανοποιημένο αντιγόνο Mycob. paratuberculosis Επιθυμητό οι πλάκες να διαθέτουν τα strips εις διπλούν.

- Η μία στήλη του διπλού strip να είναι καλυμμένη με αντιγόνο ενώ η άλλη όχι.

- Το kit να περιέχει ειδικό διάλυμα  αντιγόνου . Mycob. Phlei. για την επώαση των δειγμάτων.

- Aντισώματα μονόκλωνα antiruminant-IgG σημασμένα με HRPO,100Χ

- Θετικός ορός Mycob. paratuberculosis

- Αρνητικός ορός Mycob. paratuberculosis

- Διάλυμα απορρόφησης Mycob. Phlei.

- Διάλυμα έκπλυσης αντιδραστηρίων

- Διάλυμα χρωμογόνου (ΤΜΒ/Η2Ο2 )

- Διάλυμα τερματισμού της αντίδρασης.

- Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

- Συσκευασία: kit 5 πλακών

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 67

- ΚΙΤ  ELISA ΓIA ANIXNEYΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Mycoplasma agalactiae

## Περιγραφή προϊόντος

# Ανίχνευση αντισωμάτων Mycoplasma agalactiae σε ορούς αιγοπροβάτων .

- To kit πρέπει να περιλαμβάνει:

- Πλάκες μικροτιτλοποίησης επικαλυμμένες με  αντιγόνο, την λιποπρωτεϊνη P48, κύρια πρωτείνη επιφανείας του Mycoplasma agalactiae που διασφαλίζει την μέγιστη ειδικότητα & ευαισθησία της μεθόδου.

- Επιθυμητό οι πλάκες να διαθέτουν τα strips εις διπλούν.

- Η μία στήλη του διπλού strip να είναι καλυμμένη με αντιγόνο ενώ η άλλη όχι.

- Aντισώματα μονόκλωνα antiruminant-IgG σημασμένα με HRPO,

- Θετικός ορός

- Αρνητικός ορός

- Διάλυμα έκπλυσης αντιδραστηρίων

- Διάλυμα διάλυσης αντιδραστηρίων.

- Διάλυμα χρωμογόνου (ΤΜΒ/Η2Ο2 )

- Διάλυμα τερματισμού της αντίδρασης.

Επιθυμητός χρόνος λήξης : τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

- Συσκευασία: kit 10 πλακών

- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

.

Στον περιέκτη του αντιδραστηρίου να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η παρτίδα παρασκευής,

- Η ημερομηνία λήξης και

- Το είδος (η ταυτότητα) του αντιδραστηρίου

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 83Β

Elisa - Vidas STE σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών

Περιγραφή :  Ειδικά strips για ανίχνευση εντεροτοξινών σταφυλοκόκκου για το όργανο mini-Vidas.

Συσκευασία :

Το kit να διαθέτει :

- Μικροπλάκα 300 βοθρίων (30strips x 10wells).

- SPRs strips (30).

- Standard διάλυμα (1Χ6ml).

- SET θετικό control (1Χ6ml).

- SET αρνητικό control (1Χ6ml).

- SET συμπυκνωμένο διάλυμα απόσταξης (1Χ55ml).

- SET Αντιδραστηρίου.

  - Διάλυμα προέκπλυσης.

  - Διάλυμα έκπλυσης.

  - Διάλυμα Conjugate.

  - Διάλυμα Substrate.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 92

ELISA ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ (Μονοκλωνικά αντισώματα Λύσσας ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ συνδεδεμένα ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ κατάλληλα για ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ Τής ΛΥΣΣΑς )

RABIES MONOCLONAL ANTIBODIES AND HYPEROXIDASE mONOCLONAL ANTIBODISE CONJUGUATED FOR ANTΙGEN DETECTION

Μονοκλωνικά αντισώματα Λύσσας ελεύθερα και συνδεδεμένα με υπεροξειδάση για ανίχνευση αντιγόνου Λύσσας με τη μέθοδο της WELYSSA

-Να αναγνωρίζουν στελέχη της Λύσσας των οδών και του εργαστηρίου.

Αραίωση χρήσης 1/1000

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση Λύσσας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΕΤ με α) φιαλίδιο του 1 ml ελεύθερα μονόκλωνα

β) φιαλίδιο του 1 ml συζευγμένα με υπεροξειδάση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 105

- Ονομασία προϊόντος : AFLATOXIN M1

- Περιγραφή είδους : AFLATOXIN M1 STANDARD λυοφιλοποιημένη υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.

- Περιεκτικότητα : 5 μg from aspergillus flavus.

- Συσκευασία : Γυάλινο φιαλίδιο, των 5 μg.

- Ποσότητα : Δύο (2) τεμάχια των 5 μg.

- Ημερομηνία λήξεως να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.

- Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης , ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

- Υπηρεσία παράδοσης και διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή- Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Παθολογίας Διατροφής Ζώων.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 122

RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor

Να έχει συγκέντρωση 40 units / μl, συσκευασία των 5 000 units

Να έχει μοριακό βάρος ~52 kDa , να αναστέλει την RNase A, RNase B, και RNase C.

Να έχει καθαρισθεί με affinity chromatography.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών, Λύσσα, Γρίπη πτηνών,Ψευδοπανώλη πτηνών κ.λ.π.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο των 5000 units

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή.

Χρόνος παράδοσης: άμεση

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την απομόνωση του ιού της γρίπης των πτηνών.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 125

Kit καθαρισμού προϊόντων PCR από gel αγαρόζης

Kit για την εκχύλιση και καθαρισμό DNA (μεγέθους 70 bp εως 10 kb) από gel αγαρόζης.

Το κιτ να δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης του DNA σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και να μπορεί να γίνει εκχύλιση ή κάθαρση προϊόντων σε στήλες (spin columns) εως και 10 kb σε τρία στάδια.

Οι στήλες να περιέχουν silica-membranes για την δέσμευση του DNA και η διαδικασία να απομακρύνει  εκκινητές, νουκλεοτίδια, ένζυμα,  mineral oil, άλατα, αγαρόζη, βρωμιούχο αιθύδιο, κλπ από τα DNA δείγματα.

Το κιτ να έχει ειδικά  buffers για την επιλεκτική σύνδεση των μορίων  DNA ανάλογα με το μοριακό τους βάρος και να περιλαμβάνει δείκτη του pH και χρωστικές για την καλύτερη ανάλυση του δείγματος.

Ο όγκος έκλουσης του PCR προιόντος να είναι έως και 30 μl χωρίς την χρήση φαινόλης ή αλκοόλης.Το εκλουόμμενο DNA να  μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί για:  Radioactive and fluorescent sequencing, Microarray analysis, Restriction digestion, PCR Ligation και  transformation.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανάλυση  όλων των  ιών (πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών, ευλογιά  κ.λ.π.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  kit των 50 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται  από τo πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την μοριακή διάγνωση και sequencing  του ιού του Καταρροϊκού πυρετού ( BTV ), της Αφρικανικής πανώλους των ιπποειδών (AHS)  και της  Επιζωοτικής Αιμορραγικής νόσου του ελαφιού EHD).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Τμηματική μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

A/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 127

WEIGHT MARKERS

- 100bp DNA ladder

Να διαχωρίζεται σε 15 ζώνες, ανά  100bp και για τμήματα DNA 100-1500bp

Να είναι έτοιμος προς χρήση.

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

Συγκέντρωση :0,1 μg/μl

Ποσότητα: 100 εφαρμογές

- 1000bp DNA ladder (εύρους 100bp-12kb)

Να διαχωρίζεται σε 12 ζώνες, ανά  1000bp και για τμήματα DNA 1-12kb

Επίσης σε ζώνες 100-850 bp

Να είναι έτοιμος προς χρήση.

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

Συγκέντρωση : 0,1 μg/μl

Ποσότητα: 100 εφαρμογές

Ποσότητα : 1φιαλίδιο +1φιαλίδιο

Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 128

Διάφοροι Μάρτυρες μοριακού βάρους

Markers of different molecular weight

Α)100bp DNA ladder

Nα διαχωρίζεται σε 15 ζώνες ανα  100bp και για τμήματα DNA 100-1500bp

Συγκέντρωση 0,1 μg/μl.

Β) 1000bp DNA ladder

Nα διαχωρίζεται σε 12 ζώνες ανα  1000bp και για τμήματα DNA 1-12Κb

Επίσης σε ζώνες 100-850 bp

Συγκέντρωση 0,1 μg/μl.

Γ) Χ 174 RF DNA/Hae IIIFragments ladder

Nα διαχωρίζεται σε 10 ζώνες  για τμήματα DNA 72-1353bp

Συγκέντρωση 0,5 μg/μl.

Δ)50 bp DNA Ladder

Nα διαχωρίζεται σε 15 ζώνες  για τμήματα DNA 50-800bp

Συγκέντρωση 1 μg/μl.

Να είναι έτοιμοι προς χρήση

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

ΧΡΗΣΗ: Ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4 φιαλίδια ( 1 φιαλίδιο των 100 bp για 100 εφαρμογές , 1 φιαλίδιο 1 kb για 100 εφαρμογές, 1 φιαλίδιο των X174 RF για 100 εφαρμογές, 1 φιαλίδιο των 50 bp για 100 εφαρμογές)

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 130

Kit εκχύλισης DNA  από αίμα και ιστούς

DNA Extraction kit from tissues

Kit για την εκχύλιση DNA ιών από αίμα και  ιστούς ζώων όπως, ήπαρ, μύες οφθαλμικό, ρινικό φαρυγγικό υλικό , εγκεφαλονωτιαίο υγρό , δέρμα, εγκέφαλο  κλπ.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο ( περίπου 25 λεπτά) και να δίδει σταθερά υψηλής ποιότητας DNA.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές (φαινόλη, χλωροφόρμιο) ουσίες και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR , μολυσματικών ουσιών και πρωτεϊνών .

Να περιέχει μικρές  spin columns, Πρωτεϊνάση Κ, τα απαραίτητα αντιδραστήρια και buffers εκχύλισης και σωληνάρια συλλογής των 2 ml.

Να μπορεί να γίνει εκχύλιση από ιστούς μέχρι 25 mg .

Το DNA να μπορεί να συνδεθεί  στην silica-gel .

Το DNA που εκχυλίζεται να διαλύεται σε ειδικό buffer , το οποίο να περιέχεται στο kit.

Να μην χρειάζεται μηχανική ομογενοποίηση των ιστών αλλά να γίνεται ενζυματική λύση τους.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA ιών ( πχ. Ευλογιά, Λοιμώδες έκθυμα , Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός , Ιός της Λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 50 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Επιβάλλεται  από τo Κοινοτικο Εργαστήριο Αναφοράς για την μοριακή ανίχνευση  του ιού της Ευλογιάς του προβάτου.

Απαραίτητo για την διαφορική διάγνωση του Καταρροϊκού πυρετού ( BTV ).

## Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 131

Kit εκχύλισης RNAαπό κυτταροκαλλιέργειες

RNA Extraction kit

Kit για την εκχύλιση RNA ιών  από πλάσμα, ορό ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο (20- 40 λεπτά).

Να περιέχει:

μικρές  spin columns

λυοφιλοποιημένο φορέα RNA (carrier RNA)

διάλυμα AVE

διάλυμα AVL

διάλυμα AW1

διάλυμα AW2

Να μπορεί να γίνει εκχύλιση από αρχικό όγκο δείγματος 140 µl.

Το RNA να μπορεί να συνδεθεί  στην silica-gel των columns.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές (φαινόλη, χλωροφόρμιο) ουσίες.  Το προκύπτον καθαρό ιικό RNA να είναι ελεύθερο αναστολέων της PCR, μολυσματικών ουσιών, νουκλεασών και  πρωτεϊνών.

Το RNA να διαλύεται σε ειδικό buffer, το οποίο να περιέχεται στο kit.

Το διαλύματα που περιέχονται στο kit να είναι ικανά για ενζυμική λύση των δειγμάτων για απενεργοποίηση των RNAασών και εκχύλιση άθικτου RNA, σταθεροποίηση των νουκλεινικών οξέων και επάυξηση της επιλεκτικής σύνδεσης του RNA στις κολώνες εκχύλισης.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανάλυση όλων των RNA ιών (πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 250 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Επιβάλλεται  από τα Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς για την μοριακή διάγνωση και sequencing  του ιού του Καταρροϊκού πυρετού ( BTV ), της Αφρικανικής πανώλους των ιπποειδών (AHS)  και της  Επιζωοτικής Αιμορραγικής νόσου του ελαφιού EHD).

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 132

Kit εκχύλισης RNA  από ιστούς

RNA Extraction kit from tissues

Kit για την εκχύλιση RNA ιών ιών από ιστούς ζώων όπως, ήπαρ, μύες οφθαλμικό, ρινικό φαρυγγικό υλικό , εγκεφαλονωτιαίο υγρό , δέρμα, εγκέφαλο  κλπ.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο ( περίπου 40 λεπτά) και να δίδει σταθερά υψηλής ποιότητας RNA.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές ( φαινόλη, χλωροφόρμιο) ουσίες , CsCl ,LiCl, και αλκοόλη και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR, μολυσματικών ουσιών και πρωτεϊνών .

Να περιέχει μικρές  spin columns, φορέα RNA , τα απαραίτητα αντιδραστήρια και RNase – free  buffers εκχύλισης ( που σταθεροποιούν το  RNA) και σωληνάρια συλλογής των 2 ml (polypropylene).

Να μπορεί να γίνει εκχύλιση από ιστούς μέχρι  140 µl υγρού

Το RNA να μπορεί να συνδεθεί  στην silica-gel των columns .

Το RNA που εκχυλίζεται να είναι πολύ καθαρό και να διαλύεται σε ειδικό buffer , το οποίο να περιέχεται στο kit.

Το kit να περιέχει buffers και ένζυμα με τα οποία γίνεται ενζυμική λύση των δειγμάτων , σταθεροποίηση των νουκλεινικών οξέων και επάυξηση της επιλεκτικής σύνδεσης του RNA στις κολώνες εκχύλισης.

Η ανάκτηση του RNA των ιών να επιτρέπει την ανίχνευση 100 αντιγράφων ιικού RNA με την PCR.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανάλυση όλων των RNA ιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 50 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 133

Kit εκχύλισης  DNA.και RNA από ιστούς, βιολογικά υγρά, ζωμό καλλιεργείας, αίμα

DNA.και RNA Extraction kit from cell culture supernatants, cell free body fluids, plasma, serum

Περιγραφή : Kit για την εκχύλιση DNA.και RNA ιών από ενοφθαλμισμένες κυταροκαλλιέργειες  και από πλάσμα ή ορό ή σωματικά υγρά, σε μικροστήλες.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο ( περίπου 40 λεπτά) και να δίδει σταθερά υψηλής ποιότητας RNA.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς φαινόλη , χλωροφόρμιο και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR, μολυσματικών ουσιών και πρωτεϊνών .

Να περιέχει μικρές  spin columns, φορέα RNA, τα απαραίτητα αντιδραστήρια και RNase – free  buffers εκχύλισης ( που σταθεροποιούν το RNA)  και σωληνάρια συλλογής των 2 ml (polypropylene).

Να μπορεί να γίνει εκχύλιση από ιστούς ιδανικά μέχρι  140 µl υγρού και δυνητικά μέχρι 280 µl

Οι mini spin columns να μπορούν να φυγοκεντρηθούν σε μικροφυγόκεντρο  MIKRO 120 Hettich χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή.

ΧΡΗΣΗ: εκχύλιση όλων των DNA.και RNA ιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 50 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 136

### ΗΟΤ START GOLD DNA POLYMERASE

Περιγραφή: Θερμοανθεκτική πολυμεράση κατάλληλη για hot start PCR

Χρήση: Μοριακή ανίχνευση ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών ,ευλογιάς ,λοιμώδους εκθύματος, Λύσσας  κ.λ.π.) και μικροβίων

Συσκευασία: 250units

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 144

Blue Juice Gel Loading buffer

Ετοιμο για χρήση στην τοποθέτηση των DNA δειγμάτων για την ηλεκτροφόρηση τους.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3 φιαλίδια του 1 ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 149

dNTPS (ATP, CTP, GTP, ΤTP) , πυκνότητας : 100 Mm Concentration 100Mm each

Να  αποτελείται από 100 mM adensoine 5'-triphosphate, 100 mM cytidine

5'-triphosphate, 100 mM guanosine 5'-triphosphate and 100 mM thymine 5'-

triphosphate  σε  in DEPC-treated  νερό .

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών, ευλογιάς, λοιμώδους εκθύματος, Λύσσας κ.λ.π.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4x 25μmol

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 150

Μείγμα νουκλεοτιδίων έτοιμο αναμεμειγμένο για χρήση

NTP Mix (ATP, CTP, GTP, UTP), πυκνότητας: 10 mM

Να  αποτελείται από 10 mM adensoine 5'-triphosphate, 10 mM cytidine

5'-triphosphate, 10 mM guanosine 5'-triphosphate and 10 mM uridine 5'-

triphosphate  σε  in DEPC-treated  νερό .

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών, ευλογιάς, λοιμώδους εκθύματος, Λύσσας κ.λ.π.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500μl

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 151

UltraPure 10X TAE Buffer

Να είναι  αποστειρωμένο  διάλυμα αποτελούμενο 400 mM Tris-acetate και  10 mM EDTA. Κατάλληλο για χρήση σε μοριακές τεχνικές , ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη του DNA.

Το διάλυμα  1X TAE Buffer να περιέχει 40 mM Tris-acetate και  1 mM EDTA και  pH 8.3.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 L.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 152

UltraPure  10X TBE Buffer

Να είναι  αποστειρωμένο  διάλυμα αποτελούμενο  1 M Tris, 0.9 M Boric Acid και  0.01 M EDTA.

Κατάλληλο για χρήση σε μοριακές τεχνικές, ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη ή πολυακριλαμίδη του DNA.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 L

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 153

Ultra pure agarose ( UltraPure Low Melting Point Agarose )

Να μπορούν να διακρίνονται κομμάτια DNA και  RNA >1.000 bp.

Κατάλληλη για ηλεκτροφόρηση  , να  διαλύεται στους ~65.5°C και να στερεοποιείται στους  25°C.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κυταρροκαλλιέργειες και τεχνικές  ανίχνευσης ιικών πλακών .

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500 g

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 155

# GEL LOADING BUFFER

Buffer για χρήση στην ηλεκτροφόρηση σε γέλη με την χρωστική Bromophenol Blue.-και xylene cyanole

Συσκευασία: 5 ml

Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 158

Ultra pure  glycogen

Κατάλληλο για χρήση σε μοριακές τεχνικές  .

Να παρέχεται  σε συγκέντρωση σε  20 µg/µl  σε RNase-free  νερό .
ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 159

PROTEINASE  K

Ένζυμο για την επεξεργασία ιστού για απομόνωση DNA

Συσκευασία: 100mg

Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 160

UltraPure DEPC-treated Water ( 100 ml )

Να έχει παρασκευασθεί με επώαση με 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC) είναι  και μετά αποστειρωθεί  για να απομακρυνθεί το DEPC

Κατάλληλο για χρήση κυρίως με  το   RNA σε μοριακές τεχνικές.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος  κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4 x 100 mL

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 161

UltraPure  DNase/RNase-Free Distilled Water

Υπερκαθαρό νερό , για χρήση σε όλες τις  μοριακές τεχνικές .

Να έχει φιλτραρισθεί από is 0.1-µm φίλτρο και να έχει ελεχθεί για DNase and RNase δράση.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών, ευλογιάς, λοιμώδους εκθύματος, Λύσσας κ.λ.π.

Συσκευασία: φιαλίδια των  500ml .

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 162

KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ CSF ΜΕ REAL TIME PCR

Περιγραφή προϊόντος

Kit 50 αντιδράσεων για την ανίχνευση ιικού γενώματος ιού CSF με την τεχνική της REAL TIME PCR από ιστούς,  αίμα & υπερκείμενο κυτταροκαλλιεργειών.  Η reverse transcription  του ιικού RNA  και η amplification του cDNA να γίνονται στον ίδιο σωλήνα. Να χρησιμοποιούνται ειδικά primers και Taqman probes σημασμένα με FAM, ειδικά για τον ιό CSF. Επίσης να υπάρχουν σαν εσωτερικό control ειδικά σημασμένα primers & probes κυτταρικού RNA χοίρειων κυττάρων. Στο kit να περιέχονται τα amplification solutions και reverse trancription solutions που θα χρειαστούν στην αντίδραση. Μαζί με το kit να προσφερθούν τα αντίστοιχα RNA extraction & purification kits που θα χρειαστούν για την εξαγωγή του ιικού RNA από τα παραπάνω αναφερόμενα είδη δειγμάτων. To πρωτόκολλο του kit να είναι προσαρμοσμένο για μηχάνημα REAL TIME PCR LIGHTCYCLER 1.5 ROCHE .

Συσκευασία  : kit 50 αντιδράσεων

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 163A

PRIMERS

Περιγραφή: Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, (εκκινητές) για χρήση στην RΤ-PCR  ή PCR σε λυόφιλη μορφή, μήκους 15 έως 30 βάσεων.

Desalted and purified by gel filtration

Χρήση: Μοριακή ανίχνευση όλων των  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών, ευλογιάς, λοιμώδους εκθύματος, Λύσσα κ.λ.π.) και βακτηρίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο με 10 nmoles

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 163B

PRIMERS

Περιγραφή: Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, (εκκινητές) για χρήση στην RΤ-PCR  ή PCR σε λυόφιλη μορφή, μήκους 15 έως 30 βάσεων.

Desalted and purified by gel filtration

Χρήση: Μοριακή ανίχνευση όλων των  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππης, ευλογιάς, λοιμώδους εκθύματος, Λύσσας κ.λ.π.) και βακτηρίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο με 50 nmoles

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

## Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 164

Random primers

Primers ειδικά για την σύνθεση του συμπληρωματικού DNA.

Να έχουν αλληλουχία 5’d(N9) 3’ [N=A,C,G,T]

Να παρέχονται λυοφιλοποιημένα .

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των  RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών, Λύσσας  κ.λ.π. )

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο των 33 μg ή 12,4 nmol

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 165

Εκκινητές για την αντίστροφη μεταγραφή  ( oligo(dT) εκκινητές)

Primers oligo(dT) for RT

Εκκινητές ειδικοί για την σύνθεση του συμπληρωματικού DNA των RNA ιών.

Να είναι Oligo(dT)20 Primer

Να έχουν συγκέντρωση 50μM

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των  RΝΑ  ιών ( πχ. Καταρροϊκός πυρετός ,

Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών,Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας ,  κ.λ.π.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο των 15 μg

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 175

Kit ενίσχυσης DNA για Real Time , hot start PCR σε LightCycler 1.5 με SYBR Green I

Περιγραφή προϊόντος

Kit με έτοιμο προς χρήση μίγμα για την ενίσχυση και ταυτόχρονη ανίχνευση DNA ή cDNA με την μέθοδο της PCR (two-step PCR) με τη χρήση SYBR Green I σε αυτόματο Θερμικο κυκλοποιητή τεχνολογίας realtime PCR. Να είναι απόλυτα συμβατό με LightCycler 1.5 και να περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο buffer (με Q-Bond) που εξασφαλίζει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, υψηλή ταχύτητα κυκλοποίησης, χωρίς να απαιτείται η βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του Μαγνησίου.

Το buffer να περιέχει επίσης Taq DNA πολυμεράση (HotStarTaq Plus DNA Polymerase), τεχνολογίας hotstart που εξασφαλίζει την αποφυγή μη ειδικών προϊόντων απαιτεί ελάχιστο χρόνο ενεργοποίησης (3 λεπτά) στους 95°C.

Το kit να περιλαμβάνει επίσης SYBR Green PCR Master Mix (με ROX dye)και RNase-Free Water

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Ζητούμενη ποσότητα: 2 συσκευασίες των 80 αντιδράσεων

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 177

Kit ενίσχυσης RNA με one step RT-PCR για Real Time , hot start PCR σε LightCycler 1.5 με SYBR Green I, για LightCycler 1.5

Περιγραφή προϊόντος

Kit για την ενίσχυση, με one-step RT-PCR, RNA δείγματος με βάση την τεχνολογία της Real-time PCR σε τριχοειδή και ανίχνευση με χρήση του SYBR Green I. Κατάλληλο για εφαρμογές “Hot Start” PCR σε LightCycler 1.5..

Να περιέχει πλήρη όλα τα απαραίτητα Mix και hotstart DNA polymerase. Να μην χρειάζεται επιπλέον προσθήκη – διόρθωση της ποσότητας του Mg2+

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία των 400 αντιδράσεων

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 179

Αντιδραστήρια β-γαλακτοσιδάσης (ONPG) disk

Δισκία διηθητικού χαρτιού εμποτισμένα για την ταχεία ανίχνευση της β-γαλακτοσιδάσης

Συσκευασία :  φιαλίδιο των 50 δίσκων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 182

Συνθετικοί εκκινητές κατά παραγγελία για χρήση σε αντιδράσεις Real Time  PCR  σε LightCycler 1.5

Περιγραφή προϊόντος

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια εκκινητές (primers) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με GSF για χρήση σε αντιδράσεις Real-time PCR.

Ζητούμενη ποσότητα: 8 συσκευασίες 10 nmol η καθεμία

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 184

##### ETHANOL 97-100 % ΓΙΑ RT-PCR

Περιγραφή προϊόντος

ETHANOL 97-100 % ΓΙΑ RT-PCR

Συσκευασία: 500 ml

Χρόνος παράδοσης: άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 187

ΑΝΤΙΓΟΝΟ SALMONELLA

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρωματισμένο αντιγόνο Salmonella Pullorum/Gallinarum για την ταχεία οροσυγκόλληση σε πλάκα.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Υγρό, σε συσκευασίες των 10 ml ή των 50 ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παράδοση των υλικών

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική για ΚΚΙΑ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 188

# ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Περιγραφή: Θερμοανθεκτικό αντιγόνο λεπτόσπειρας προερχόμενο από απαθογόνο στέλεχος .

Στη συσκευασία να περιέχεται και θετικός μάρτυρας.

Χρησιμοποιείται ως screening test ορών ζώων μολυσμένων με κάθε είδος λεπτόσπειρας.

Η εξέταση γίνεται σε πλάκα και ο έλεγχος της αντίδρασης μακροσκοπικός.

Συσκευασία: kit με 1φιαλίδιο του 1ml με αντιγόνο και 1φιαλίδιο του 0.5 ml με θετικό ορό.

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 190Α     ΑΛΛΑΓΗ

ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Αντιγόνο υψηλού τίτλου προερχόμενο από το βακτήριο Pseudomonas mallei .

Xρήση : εφαρμογή της μεθόδου σύνδεσης του συμπληρώματος σε μικροπλάκα  για ανίχνευση αντισωμάτων μάλης σύμφωνα προς τα διεθνή πρωτόκολλα.

Συσκευασία:  2 ml

Ποσότητα: 1 φιαλίδιο

Χρόνος λήξης : Τουλάχιστον 24 μήνες

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 190Β          ΑΛΛΑΓΗ

ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Υπεράνοσος θετικός ορός Pseudomonas mallei υψηλού τίτλου.

Xρήση: εφαρμογή της μεθόδου σύνδεσης του συμπληρώματος σε μικροπλάκα  για ανίχνευση αντισωμάτων μάλης σύμφωνα προς τα διεθνή πρωτόκολλα.

Συσκευασία:  1 ml

Ποσότητα: 1 φιαλίδιο

Χρόνος λήξης : Τουλάχιστον 24 μήνες

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 190Γ         ΑΛΛΑΓΗ

ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Υπεράνοσος θετικός ορός Pseudomonas mallei χαμηλού τίτλου.

Xρήση: εφαρμογή της μεθόδου σύνδεσης του συμπληρώματος σε μικροπλάκα  για ανίχνευση αντισωμάτων μάλης σύμφωνα προς τα διεθνή πρωτόκολλα.

Συσκευασία:  1 ml

Ποσότητα: 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης : Τουλάχιστον 24 μήνες

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 190Δ

ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Αρνητικός ορός Pseudomonas mallei

Xρήση: εφαρμογή της μεθόδου σύνδεσης του συμπληρώματος σε μικροπλάκα  για ανίχνευση αντισωμάτων μάλης σύμφωνα προς τα διεθνή πρωτόκολλα.

Συσκευασία:  1 ml

Ποσότητα: 1 φιαλίδιο

Χρόνος λήξης : Τουλάχιστον 24 μήνες

τήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής. .

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 194

ΑΝΤΙΓΟΝΟ MYCOPLASMA SYNIOVIAE

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι σε φιαλίδιο με σταγονόμετρο και χρώμα κατάλληλο για τη δοκιμή ταχείας οροσυγκόλλησης σε πλάκα για έλεγχο αντισωμάτων Mycoplasma Synioviae.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 10 ml με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 195

ΑΝΤΙΓΟΝΑ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι σε φιαλίδιο με σταγονόμετρο και χρώμα κατάλληλο για τη δοκιμή ταχείας οροσυγκόλλησης σε πλάκα για έλεγχο αντισωμάτων Mycoplasma Gallisepticum.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 10 ml με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 197

KIT ελέγχου φωσφατάσης

Περιγραφή  Προιόντος  :

Αντιδραστήρια για την ανίχνευση της φωσφατάσης στο γάλα , κρέμα, βούτυρο.

Φαρμακοτεχνική μορφή : Ταμπλέτες και σκόνη.

Συσκευασία   : Μία ( 1 ) συσκευασία τριών ( 3 ) αντιδραστηρίων σε φιαλίδια.

Lactognost     I   :  100 ταμπλέτες

&

Lactognost    II  :   100 ταμπλέτες

&

Lactognost   III  :    12 gr σκόνης

Κάθε συσκευασία επαρκεί για 100 δοκιμές.

Χρόνος λήξης  :  Τουλάχιστον δυό ( 2 ) έτη από την παράδοση των υλικών ).

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 201

ΖΩΜΟΣ CRYO VIALS (ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΑΠΟ –20°C ΕΩΣ –80°C) ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ)

| Ονομασία προϊόντος | ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΑΠΟ –20°C ΕΩΣ –80°C) ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ |
| --- | --- |
| Σύντομη περιγραφή | Φιαλίδια με ζωμό και περίπου 25 σφαιρίδια κατάλληλα για την αποθήκευση μικροβιακών στελεχών σε συνθήκες κατάψυξης. |
| Συσκευασία | 50 φιαλίδια με 25 σφαιρίδια έκαστο ανά κουτί |

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 202

LATEX TEST (Δοκιμή συγκόλλησης) για Ε.Coli

Αρκεί για 100 εξετάσεις

Περιέχει: α) φιαλίδιο με θετικό μάρτυρα (για 25 test)

β) φιαλίδιο με αρνητικό μάρτυρα (για 25 test)

γ) Κάρτες εκτέλεσης δοκιμής (35 κάρτες 6 θέσεων)

δ) Αντιδραστήριο latex ευαισθητοποιημένο με ειδικά αντισώματα κονίκλου έναντι σωματικού αντιγόνου της E. Coli 0157 (2 φιαλίδια καθένα 50 test )

ε) Control latex

Αποτελούμενο από σωματίδια ευαισθητοποιημένα με προ-ανοση γλοβουλίνη κονίκλου. (2 φιαλίδια καθένα για 50 test).

Συσκευασία: 1 kit

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Α

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός Η-Α

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το βλεφαριδικό αντιγόνο H-A

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός Η-Α

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:   φιαλίδιο 5 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 100 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ.Α. (μικροβιολογικό)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Β

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός Η-ΑΒ

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το βλεφαριδικό αντιγόνο H-AΒ

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός Η-ΑΒ

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:   φιαλίδιο 5 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 100 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ..Α.(μικροβιολογικό)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Γ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός Η-C

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το βλεφαριδικό αντιγόνο H-C

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός Η-C

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:   φιαλίδιο 5 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 100 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Δ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός Η-D

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το βλεφαριδικό αντιγόνο H-D

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός Η-D

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 5 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 100 εξετάσεις.

Τόποςπαράδοσης: Ι.Υ.Τ. Α.(μικροβιολογικό)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Ε

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-1

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με  αντιορό L.monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-1

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-1

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Χρόνος παράδοσης:  Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203ΣΤ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-1/2

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L.monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-1/2

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-1/2

Χρόνος λήξης:12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Ι.Υ.Τ. Α (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΌ)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Ζ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-4

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-4

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-4

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Χρόνος παράδοσης : Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Η

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-5/4

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-5/4

Φαρμακοτεχνική μορφή : Έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-5/4

Χρόνος λήξης: Λήξη 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Θ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-6

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-6

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-6

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:   φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Χρόνος παράδοσης : Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203Ι

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-7

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-7

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-7

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Χρόνος παράδοσης : Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203ΙΑ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes -Αντιορός O-8

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό L. monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-8

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-8

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:   φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.Τ. Α (μικροβιολογικό)

Χρόνος παράδοσης :  Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ : 203ΙΒ

Αντιοροί τυποποίησης Listeria monocytogenes - Αντιορός O-9

Περιγραφή:

Ορολογική ταυτοποίηση με αντιορό  L.monocytogenes για το σωματικό αντιγόνο O-9

Φαρμακοτεχνική μορφή : Διάλυμα  έτοιμο προς χρήση

Σύνθεση Προϊόντος : Αντιορός O-9

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:    φιαλίδιο 2 ml με τα οποία μπορούν να γίνουν 80 εξετάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ι.Υ.ΤΑ (μικροβιολογικό).

Χρόνος παράδοσης : Τμηματική

Σημείωση : Το Ι.Υ.Τ.Α. είναι Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στα Τρόφιμα της  Listeria monocytogenes. Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή για την τυποποίηση της  L.mon. συστήνεται από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 213

Αντισώματα anti- BOVINE ( IgG ) συνδεδεμένα με υπεροξειδάση

HORSERADISH ANTI- BOVINE ( IgG ) IMMUNOGLOBULIN

Πολυκλωνικά αντισώματα κουνελιού anti-bovine (Ig fraction) συνδεδεμένα με υπεροξειδάση. Να εμφανίζει έντονη αντίδραση με το αντίστοιχο αντιγόνο.

Για την εφαρμογή της τεχνικής ELISA

Αραίωση χρήσης 1/1000 έως 1/2000

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,Rift Valley Fever, διαφορική διάγνωση αφθώδους και ευλογιάς του προβάτου.

Συσκευασία: φιαλίδιο  των 2ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 24 μήνες από την παραλαβή

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 216

Anti –dog IgG (WHOLE MOLECULE) FITC CONJUGATE

Αντι –σκύλου ανοσοσφαιρίνες G συζευγμένες με φλουορεσκεϊνη (FITC, fluorescein isothiocyanate conjugate )  για την χρησιμοποίηση στην τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού .

Διάλυμα σε 0,01 Μ φωσφορικό  ρυθμιστικό διάλυμα  με pH  7,4  που περιέχει 1% ορό αλβουμίνης βοοειδών και 15mM αζωτούχο νάτριο ως συντηρητικό.

Οι ανοσοσφαιρίνες  IgG αντι –σκύλου πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε κουνέλι χρησιμοποιώντας καθαρές ανοσοσφαιρίνες IgG σκύλου  για την ανοσοδιέγερση  .

Συσκευασία: φιαλίδιο των 2 ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ : τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 217

KIT ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ για Fluorophos

Περιγραφή

Kit για μέτρηση αλκαλικής φωσφατάσης με όργανο Fluorophos (της Tesco)

1) 225 – Τest Reagent Set

Μια συσκευασία που περιέχει:

α) Fluorophos substrate, 2 φιάλες των 240 ml καθεμία

β) Substrate Buffer, 2 φιάλες των 240 ml καθεμία

γ) Κυβέτες (σωληνάρια) 250

Αρκεί για 225 δοκιμές.

2) Trilevel Assayed Control Set

Μια συσκευασία που περιέχει:

-θετικό μάρτυρα (3 φιαλίδια των 3ml)

-αρνητικό μάρτυρα (3 φιαλίδια των 3ml)

-συνήθη μάρτυρα (3 φιαλίδια των 3ml)

3) Calibrator Set

Ρυθμιστές για ποσοτικό προσδιορισμό αλκαλικής φωσφατάσης σε γαλακτοκομικά.

Μια συσκευασία που περιέχει:

-ρυθμιστή Α (1 φιαλίδιο των 3ml)

-ρυθμιστή B (1 φιαλίδιο των 3ml)

-ρυθμιστή C (1 φιαλίδιο των 3ml)

4) Daily Instrument Control

Διάλυμα αναφοράς για ημερήσιο έλεγχο της συσκευής

Περιέχει 3 φιαλίδια των 3ml

5) Cleaners for cuvette holder

Καθαριστικά των θέσεων κυβετών

1 πακέτο

6) Tips (pipet) 25-75 μl (100/ πακέτο)Ρύγχη μικροσυρίγγων της συσκευής

7) Χαρτί θερμικό (thermal printer paper)

Χαρτί εκτύπωσης της συσκευής

Συσκευασία   ΚΙΤ

Χρόνος παράδοσης: άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 218

Anti –Bovine IgG (WHOLE MOLECULE) FITC CONJUGATE

Anti-Bovine ανοσοσφαιρίνες G συζευγμένες με φλουορεσκεϊνη (FITC, fluorescein isothiocyanate conjugate) για την χρησιμοποίηση στην τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού .

Διάλυμα σε 0,01 Μ φωσφορικό  ρυθμιστικό διάλυμα  με pH  7,4  που περιέχει  15mM αζωτούχο νάτριο ως συντηρητικό.

Οι ανοσοσφαιρίνες  IgG anti-Bovine πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε κουνέλι χρησιμοποιώντας καθαρές ανοσοσφαιρίνες IgG Bovine  για την ανοσοδιέγερση  .

Συσκευασία: φιαλίδιο των  2 ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ : τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 234

Fluoprep - υλικό προσκόλλησης καλυπτρίδων  για την ανάγνωση δοκιμής I.F.A.T.

Σύνθεση : 1) polivinylic alcohol 2) glycerin 3) buffer (sodium azide 1gr/lt )

Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : φιαλίδιο των 15ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  δύο (2) φιαλίδια

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ  : τουλάχιστον 2 χρόνια από την παραλαβή

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 238

Πλάκες αντιγόνου για την διάγνωση της Τοξοπλάσμωσης ( Toxoplasma gondii)

Toxo SPOT  IF  slides

Περιγραφή

Πλάκες των δέκα (10) βοθρίων στις οποίες έχει επικολληθεί αντιγόνο Τοξοπλάσματος ( Sabin strain ) το οποίο λαμβάνεται από ασκιτικό υγρό μυών  και απενεργοποιείται .

Χρήση : για την ορολογική διάγνωση της Τοξοπλάσμωσης με την μέθοδο του Εμμεσου Ανοσοφθορισμού ( IFA)

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 1 χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: συσκευασία των 10 slides

Τρόπος και τόπος παράδοσης:

Για το Τμήμα Παρασιτολογίας του Κ.Κ.Ι.Α.: Τριάντα (30) συσκευασίες σε δύο παραδόσεις μία κάθε εξάμηνο.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 239

Θετικός ορός ελέγχου Toxoplasma gondii

Περιγραφή

Ορός θετικός για αντισώματα Toxoplasma gondii για την ορολογική διάγνωση της Τοξοπλάσμωσης με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 1 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 240

Αρνητικός ορός ελέγχου Toxoplasma gondii

Περιγραφή

Ορός αρνητικός για αντισώματα Toxoplasma gondii για την ορολογική διάγνωση της Τοξοπλάσμωσης με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 1 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 245

Πλάκες για την διάγνωση  της Ερλιχίωσης (Αναπλάσμωσης)  (Anaplasma ph. )  των Ιπποειδών

Περιγραφή

FLUO Anaplasma ph. slides

Πλάκες των 12 βοθρίων στις οποίες έχει επικολληθεί αντιγόνο  Anaplasma phagocytophila   για την ορολογική διάγνωση της Αναπλάσμωσης  των Ιπποειδών με την μέθοδο του έμμεσου Ανοσοφθορισμού (IFA) .

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:  slide των 12 βοθρίων

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 246

Θετικός ορός ελέγχου Anaplasma ph

Περιγραφή

Ορός ίππου θετικός για αντισώματα Anaplasma ph για την ορολογική διάγνωση της Ερλιχίωσης (Αναπλάσμωσης ) των Ιπποειδών με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 0.5 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 247

Αρνητικός ορός ελέγχου Anaplasma ph

Περιγραφή

Ορός ίππου αρνητικός για αντισώματα Anaplasma ph για την ορολογική διάγνωση της Ερλιχίωσης (Αναπλάσμωσης ) των Ιπποειδών με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 0.5 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 248

ΣΥστημα αντιδραστηρίων ανοσοφθορισμού για VHS

Περιγραφή

- Να περιέχουν  αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις

- Να περιέχουν πλυστικό διάλυμα,σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για  την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbit  anti-mouse Ig  FITC

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:  kit

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 249

Σύστημα αντιδραστηρίων ανοσοφθορισμού για IHN

Περιγραφή

- Να περιέχουν  αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις

- Να περιέχουν πλυστικό διάλυμα,σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για  την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbit  anti-mouse Ig  FITC

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:  kit για 48 εξετάσεις

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 250

ΣΥστημα αντιδραστηρίων ανοσοφθορισμού για Ipn

Περιγραφή

- Να περιέχουν  αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις

- Να περιέχουν πλυστικό διάλυμα,σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για  την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbit  anti-mouse Ig  FITC

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:  kit για 48 εξετάσεις

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 251

ΣΥστημα αντιδραστηρίων ανοσοφθορισμού για svc

Περιγραφή

- Να περιέχουν  αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις

- Να περιέχουν πλυστικό διάλυμα,σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για  την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbit  anti-mouse Ig  FITC

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία:  kit για 48 εξετάσεις

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 252

Anti-VHS N-protein μονοκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti-VHS

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 253

Anti- IHN N-protein μονοκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti- IHN

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 254

Goat anti- IPN N-protein πολυκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti- IPN

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 255

Αnti- SVC μονοκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti- SVC

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 256

Αnti- KHV μονοκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti- KHV

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 257

Αnti- ISA N-protein μονοκλωνικό αντίσωμα

Περιγραφή

Μη συνδεδεμένο αντίσωμα  για anti- ISA

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο του 0,5ml

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 264

ΑNTISERA  LISTERIA  Poly O

Περιγραφή

Ορολογική ταυτοποίηση με πολυδύναμο αντιορό Listeria monocytogenes για τα σωματικά αντιγόνα Ο

Φαρμακοτεχνική μορφή : λυοφιλοποιημένη

Σύνθεση Προϊόντος  : αντιορός Listeria monocytogenes για τα σωματικά αντιγόνα Ο

Χρόνος λήξης : 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία :   φιαλίδια 1 ml μετά την επανασύσταση της λυοφιλοποιημένης μορφής

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 265

ΑNTISERA  LISTERIA  Τype 1

Περιγραφή

Ορολογική ταυτοποίηση με μονοδύναμο αντιορό Listeria monocytogenes για το σωματικό Ο αντιγόνο τύπου 1

Φαρμακοτεχνική μορφή : λυοφιλοποιημένη

Σύνθεση Προϊόντος  : αντιορός Listeria monocytogenes για το Ο αντιγόνο τύπου 1

Χρόνος λήξης : 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία : φιαλίδια 1 ml μετά την επανασύσταση της λυοφιλοποιημένης μορφής

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 266

ΑNTISERA  LISTERIA  Τype 4

Περιγραφή

Ορολογική ταυτοποίηση με μονοδύναμο αντιορό Listeria monocytogenes για το σωματικό Ο αντιγόνο τύπου 4

Φαρμακοτεχνική μορφή : λυοφιλοποιημένη

Σύνθεση Προϊόντος  : αντιορός Listeria monocytogenes για το Ο αντιγόνο τύπου 4

Χρόνος λήξης : 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία : φιαλίδια 1 ml μετά την επανασύσταση της λυοφιλοποιημένης μορφής

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 267

ΑΝΤΙΟΡΟΙ   E.COLI O157-H7

Περιγραφή

Αντιοροί χρησιμοποιούμενοι στην ορολογική ταυτοποιήση του βακτηρίου E.Coli O157:H7.

Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα controls.

Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 3ml για E.Coli O157

φιαλίδιο των 3ml για E.Coli H7

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/1

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ APMV-1

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο 6 log2 - 8 log2 για το στέλεχος APMV-1.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής. .

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/3

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ APMV-3

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο 6 log2 - 8 log2 για το στέλεχος APMV-3.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής. .

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 274

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Vi

Περιγραφή

Αντιορός χρησιμοποιούμενος στην ανίχνευση του αντιγόνου κάψας Vi των σαλμονελλών.

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία  παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 275

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ poly  A-67

Περιγραφή

πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών που να συγκολλά  όλους τους ορότυπους σαλμονελλών  των ομάδων του σχήματος White-Kauffmann ( Α – 67 ) .

Συσκευασία:      φιαλίδιο 5 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 276

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΟΑ (OMA)

Περιγραφή

πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών που να περιέχει τους παράγοντες 1, 2,  3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 46 για να συγκολλά  τους ορότυπους σαλμονελλών των ομάδων O:2, O:4, Ο:9, O:3, Ο:21 του σχήματος White-Kauffmann.

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 277

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΟΜB

Περιγραφή

πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών που που να περιέχει τους παράγοντες 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24  για να συγκολλά  τους ορότυπους σαλμονελλών των ομάδων O:6,7, O:8, O:11, Ο:6,14, O:23 του σχήματος White-Kauffmann .

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 278

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο2

Περιγραφή: Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο:2 του σχήματος White-Kauffmann,

Συσκευασία:      φιαλίδιο 1 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοση.

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 279

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο4

Περιγραφή: Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο:4 του σχήματος White-Kauffmann

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία  παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:       280

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο5

Περιγραφή: Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο:4 του σχήματος White-Kauffmann

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 20 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 283

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο9

Περιγραφή : Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο:9 του σχήματος White-Kauffmann

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:       286

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο12

Περιγραφή: Αντιορός σαλμονέλλας που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών

των  ομάδων Ο: 4 & Ο:9  του σχήματος White-Kauffmann.

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 20 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Ποσότητα : ένα (1) φιαλίδιο των 3 ml

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  ΚΤΕ Χαλκίδας

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 304

Αντιοροί SALMONELLA H (phase 1 & 2)

Περιγραφή : πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών, για την ορολογική ταυτοποίηση βακτηρίων του γένους Salmonella με συγκόλληση σε πλάκα,  που να συγκολλά  όλα τα βλεφαριδικά αντιγόνα 1ης και 2ης φάσης

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία  παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο 3 ml

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 305

Αντιορός Σαλμονέλλας πολυδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα Η phase 2

Περιγραφή : πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα της 2ης φάσης (Η1+z6)

Συσκευασία: φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 309

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα H:q

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:q

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 310

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα H:t

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:t

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:       317

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα H:2

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:2

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 321

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα H:i

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:i

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα. Να  κατατεθεί δείγμα  για  έλεγχο

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 322

Αντιορός σαλμονέλλας Poly O A-S (ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ O)

Περιγραφή:

πολυδύναμος Αντιορός σαλμονελλών που να συγκολλά τα σωματικά αντιγόνα των ορότυπων    σαλμονελλών των ομάδων ( Α – S ) του σχήματος  White-Kauffmann, για συγκόλληση σε πλάκα

Συσκευασία:    1 φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 337

# TE BUFFER

Περιγραφή: Για αναλύσεις Real Time-PCR

Σύσταση:

1 mM EDTA

10 mM Tris HCl

Ph 8.0

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 100 ml

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την απομόνωση του ιού της γρίπης των πτηνών.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 338

Haemolytic serum (Anti-sheep hemolysin)

Ορός αίματος κονίκλου που  πρέπει να περιέχει υψηλό τίτλο  αντισωμάτων (ελάχιστος τίτλος μίας αιμολυτικής μονάδας 1:5000) κατά των ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου και χρησιμοποιείται για την παρασκευή του αιμολυτικού συστήματος στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος. Θα πρέπει να έχει τιτλοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική Kolmer και να αναγράφεται ο τίτλος σε IU/ml σε κάθε φιαλίδιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα και τουλάχιστο σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του.

ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: υγρή μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδια των 2,5 ml

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης:

Εργαστήριο Αναφοράς  Βρουκέλλωσης (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας- Τμήμα ορολογικής  διαγνωστικής) : 11

Τρόπος  παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 340

LYOPHILIZED RABBIT PLASMA

Περιγραφή

Λυοφιλιοποιημένο πλάσμα κουνελιού χωρίς συντηρητικά για την ανίχνευση της πηκτάσης των σταφυλόκοκκων.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη μορφή

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:-

Χρόνος λήξης: Ένα έτος από την παραλαβή

Συσκευασία: [8 (vials) x 1,5 ml]

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 341

Coagulase Plasma Rabbit with EDTA

Περιγραφή

Πηκτάση πλάσματος κουνελιού με ΕDTA

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος: Rabbit plasma - edta (0,15%) – sodium chloride (0,85%)

Χρόνος λήξης: 16-24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: 10 φιαλίδια των 15 ml μετά την επανασύσταση της λυοφιλοποιημένης μορφής

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 344

Laked Horse Blood

Περιγραφή

Aιμολυμένο αίμα αλόγου ως προσθετικό των ειδικών υποστρωμάτων για την απομόνωση των Campylobacter spp.

Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρή μορφή

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος: -

Χρόνος λήξης: 16-24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιάλες των 100 ml

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 354

Bacillus subtilis

Περιγραφή

Εναιώρημα σπόρων που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών παραγόντων στα τρόφιμα με τη μέθοδο STAR-PROTOCOL. Κάθε φιάλη πρέπει να περιέχει εναιώρημα σπόρων συγκεντρώσεως από 8×106 έως 5×107 cfu/ml. Να διατηρείται στο ψυγείο στους 4-6ο C.

Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρή μορφή

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία: Μία ( 1 )  συσκευασία αποτελείται από  15 αμπούλες * 2 ml

Τρόπος παράδοσης: Τμηματική Παράδοση, διαφορετικού lot number

Παρατηρήσεις: Πιστοποιητικό ISO

- Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel

- Τμηματική παράδοση: σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

- Όταν η ζητούμενη ποσότητα ανά εργαστήριο είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας να είναι  διαφορετικού lot number

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 355

Bacillus (Geobacillus) stearothermophilus

Περιγραφή

Εναιώρημα σπόρων Bacillus stearothermophilus για τη χρησιμοποίησή του σε θρεπτικό υπόστρωμα στη μέθοδο STAR-PROTOCOL για την ανίχνευση καταλοίπων (αντιβιοτικών και σουλφαναμίδων). Αμπούλα 2ml με εναιώρημα σπόρων από 7×107 έως 3×108 cfu/ml.

Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρή μορφή

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία:  5 αμπούλες * 2 ml

Τρόπος παράδοσης: Τμηματική Παράδοση, διαφορετικού lot number

Παρατηρήσεις: Πιστοποιητικό ISO

- Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel

- Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

- Όταν η ζητούμενη ποσότητα ανά εργαστήριο είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας να είναι  διαφορετικού lot number

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 356

Bacillus cereus ATCC 11778

Περιγραφή

Μικροοργανισμός για απεικονιστική μέθοδο ανίχνευσης Αντιμικροβιακών παραγόντων

Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλιποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4ης γενιάς

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6  μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία: pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000

- Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel

- Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

- Όταν η ζητούμενη ποσότητα ανά εργαστήριο είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας να είναι  διαφορετικού lot number

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 358

Escherichia coli ATCC 11303

Περιγραφή

Μικροοργανισμός για απεικονιστική μέθοδο ανίχνευσης Αντιμικροβιακών παραγόντων

Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλιποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4ης γενιάς

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία: pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000

- Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel

- Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

- Όταν η ζητούμενη ποσότητα ανά εργαστήριο είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας να είναι  διαφορετικού lot number

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 359

Escherichia coli  ATCC 51813

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Escherichia coli με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, 1,0 έως 9,9 Ε + 03 (cfu / pellet)

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 361

RODOCOCCUS EQUI

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος του  Rodococcus equi ΑΤCC 6939 προς  ανασύσταση για την εκτέλεση του CAMP test στην ταυτοποίηση της Listeria όπως αναφέρεται στην ISO μέθοδο.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 362

STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 49444

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος του Staphylococcus aureus ATCC 49444

προς  ανασύσταση για την εκτέλεση του CAMP test στην ταυτοποίηση της Listeria., όπως αναφέρεται στην ISO μέθοδο.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:-

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 363

Staphylococcus aureus ATCC 25923

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Staphylococcus aureus με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, με πληθυσμό 1,0 έως 9,9 Ε + 03 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις  : Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 364

STERKON BIOINDICATOR

# Περιγραφή

# Αμπούλες που περιέχουν θρεπτικό ζωμό, δείκτη PH και σπόρους μη παθογόνου οργανισμού Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Χρησιμοποιούνται στο έλεγχο της σωστής λειτουργίας αποστειρωτικών κλιβάνων.

Φαρμακοτεχνική μορφή: εναιώρημα

Χρόνος λήξης: 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία: περιέκτης με 15 αμπούλες του 1ml

Τρόπος παράδοσης: Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

Παρατηρήσεις: Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 365

K. rhizophila (ATCC 9341)

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος  του K. rhizophila προς  ανασύσταση   για τον έλεγχο καταλοίπων των αντιμικροβιακων παραγόντων.

Περιγραφή:Μικροοργανισμός για απεικονιστική μέθοδο ανίχνευσης Αντιμικροβιακών παραγόντων

Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλιποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4ης γενιάς

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία: pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000

- Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel

- Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας

- Όταν η ζητούμενη ποσότητα ανά εργαστήριο είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας να είναι  διαφορετικού lot number

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 366

Salmonella Enteritidis ATCC  13076

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Salmonella Enteritidis ATCC  13076 προς  ανασύσταση Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

A/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 367

Salmonella Typhimurium ATCC  14028

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Salmonella Typhimurium ATCC  14028 με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet με πληθυσμό 1.000 έως 10.000 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 369

Listeria innocua

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Listeria innocua ATCC 33090 για χρήση στην δοκιμή CAMP για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: περιέκτης με 10 stick.

Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 370

Listeria monocytogenes (ATCC 7644)

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Listeria monocytogenes ATCC 7644 για χρήση στην δοκιμή CAMP για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: περιέκτης με 10 stick

Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stik είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 371

Listeria monocytogenes ATCC 19115

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Listeria monocytogenes με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, με πληθυσμό 100 έως 1.000 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης:  Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 373

Enterobacter aerogenes

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Enterobacter aerogenes ATCC 13048με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet με πληθυσμό 1.000 έως 10.000 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 374

Enterobacter cloacae

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Enterobacter cloacae ATCC 35030με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, με πληθυσμό 1,0 έως 9,9 Ε + 08 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 375

Aspergillus niger

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Aspergillus niger ATCC 16404με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet με πληθυσμό 1.000 έως 10.000 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 376

Saccharomyces cerevisiae

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, με πληθυσμό 1.000 έως 10.000 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 377

Lactobacillus fermentum

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Lactobacillus fermentum με ορισμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet, με πληθυσμό 1,0 έως 9,9 Ε + 03 cfu / pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10 pellet.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 378

Vibrio parahaemolyticus

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: περιέκτης με 10 stick.

Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 379

Campylobacter jejuni

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Campylobacter jejuni ATCC 33291 για χρήση ως υλικό αναφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: περιέκτης με 10 stick.

Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 380

Listeria ivanovii

Περιγραφή

Παρασκεύασμα Listeria ivanovii ATCC 19119 για χρήση στην δοκιμή CAMP για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: περιέκτης με 10 stick Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: 1 μήνα μετά την κατακύρωση.

##### Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 381A

Συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών και άλλων GRAM αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος:

Panels αντιδραστηρίων ταυτοποίησης μικροοργανισμών 20 βιοχημικών αντιδράσεων (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR,  RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OX.)

Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (ΤDA, JAMES ,VOGES-PROSKAUER, NITRATE, Zn καθώς και παραφινέλαιο)

Συσκευασία :  Kit των 25 ταυτοποιήσεων

##### Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 381B

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ του συστήματος βιοχημικής ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών και άλλων GRAM αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος:

Σειρά αντιδραστηρίων για την βιοχημική ταυτοποίηση μικροοργανισμών απαραίτητα για χρήση με το σύστημα της προδιαγραφής 381.

ΤDA, JAMES ,VOGES-PROSKAUER, NITRATE

Ποσότητα : 2 συσκευασίες

Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Παράδοση : Τμηματική (η 1η συσκευασία 6 μήνες μετά την παράδοση του συστήματος 381 και η 2η συσκευασία  μετά από 6 μήνες)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 382

Συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης μη-εντεροβακτηριοειδών GRAM  αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα αντιδραστηρίων ταυτοποίησης των NON ENTERIC GRAM NEGATIVE μικροβίων με 20 βιοχημικά αντιδραστήρια: NO3, TRP: GLU,ADH,URE, ESC, GEL, PNPG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, PAC.

Το σύστημα να συνοδεύετα από όλα τα απαραίτητα  αντιδραστήρια: TDA, JAMES, VOGES-PROSCAUER, NITRATE,Zη.

Το σύστημα να είναι συμβατό με το λογισμικό πρόγραμμα APILAB PLUS  της BIO MERIEUX που διαθέτει η υπηρεσία μας.

Συσκευασία: Kit των 20 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 384

## Συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης βακίλων και λακτοβακίλων

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα  50 βιοχημικών αντιδράσεων  για την ταυτοποίηση Lactobacillus spp.και Bacillus spp.

Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα και αντιδραστήρια για την ταυτοποίηση των Lactobacillus και Bacillus

Το σύστημα να είναι συμβατό με το λογισμικό πρόγραμμα APILAB PLUS της BIO MERIEUX που ήδη χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας.

Συσκευασία: Kit των 50 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 385

## Συστήματα ταχείας βιοχημικής ταυτοποίησης στρεπτόκοκκων και

εντερόκοκκων

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα αντιδραστηρίων βιοχημικής ταυτοποίησης 32 βιοχημικών αντιδράσεων  για την  ταχεία (εντός 4 ωρών) ταυτοποίηση των Streptococcus, Enterococcus , Aerococcus  και Lactococcus

Να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αντιδραστήρια ( Υλικό εναιώρησης,πρότυπα  θολερότητας McFarland και αντιδραστήρια FB, NIN, VP A και VP B)

Συσκευασία:  Kit των 20 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 387

# Συστήματα  βιοχημικής ταυτοποίησης καμπυλοβακτηριδίων

Περιγραφή προϊόντος:

Προτυποποιημένο σύστημα αντιδραστηρίων βιοχημικής ταυτοποίησης καμπυλοβακτηριδίων  που συνδυάζει 20 βιοχημικές εξετάσεις

Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (ΝΙΤ 1 και 2, ΝΙΝ, FB)

Συσκευασία: Kit των 20 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 388

Συστήματα  βιοχημικής ταυτοποίησης λιστέριας

Περιγραφή προϊόντος:

Προτυποποιημένο σύστημα αντιδραστηρίων βιοχημικής ταυτοποίησης που συνδυάζει  10 βιοχημικές εξετάσεις(DIM, ESC, αΜΑΝ, DARL, XYL, RHA, MDG, RIB, G1P, TAG) για την ταυτοποίηση της λιστέριας

Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (ZYM B)

Συσκευασία: Kit των 10 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 389

Αντιδραστήρια βιοχημικής ταυτοποίησης Gram αρνητικών μικροβίων

Περιγραφή προϊόντος: Panels ταυτοποίησης μικροοργανισμών 30 υποστρωμάτων που να ερμηνεύονται χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων.

Να διαθέτει ένα panel για τους  GRAM (-) (enteric /non fermenters ) μικροοργανισμούς. Να είναι δυνατή η αυτόματη και η μη αυτόματη ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Συσκευασία: Κit των 20 ταυτοποιήσεων

- Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

TMHMATIKH ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 390

Αντιδραστήρια βιοχημικής ταυτοποίησης Gram θετικών μικροβίων

Περιγραφή προϊόντος:

Panels ταυτοποίησης μικροοργανισμών τουλάχιστον 29 υποστρωμάτων που να ερμηνεύονται χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων.

Να διαθέτει ένα panel για τους  GRAM (+)  μικροοργανισμούς. Να είναι δυνατή η αυτόματη και η μη αυτόματη ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Συσκευασία: kit των 20 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 391

Συστήματα  βιοχημικής ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών (τύπου Enterotube ΙΙ)

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών (GRAM-),με την χρήση υποστρωμάτων ζελατινοειδούς μορφής σε σωληνοειδή διάταξη με τα ακόλουθα αντιδραστήρια: GLUCOSE, LYSINE, ORNITHINE, H2S-INDOLE, ADONITOLE, LACTOSE, ARABINOSE, SORBITOL, V-C, DULCITOL-PHENILALANINE-UREA-CITRATE.

Συσκευασία: Kit

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 392

Συστήματα  βιοχημικής ταυτοποίησης  Gram αρνητικών βακτηρίων

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα ταυτοποίησης Gram αρνητικών βακτηριδίων, με τα ακόλουθα αντιδραστήρια: GLUCOSE, LYSINE, ORNITHINE, H2S,INDOLE, MANITOL, XYLOSE, ONPG, VP, TDA, UREASE, CITRATE.

Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα αντιδραστήρια: KOVAC’S, VP1, VP2,TDA

Συσκευασία: Kit

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 393

Συστήματα  ταυτοποίησης  λιστέριας ( Listeria ID kit) με αιμόλυση

Περιγραφή προϊόντος:

Panels ταυτοποίησης 6 μελών του γένους λιστέρια, με τη χρήση 11 αφυδατωμένων υδατανθράκων (εσκουλίνη, μανιτόλη, ξυλόζη, αραβιτόλη, ριβόζη, ραμνόζη, τρεαλόζη, ταγατόζη, γλυκόζη 1-φωσφορική, methyl- D- glucose & methyl- D-mannose) σε αντίστοιχα βοθρία και 1 βοθρίου κενού για την αντίδραση της αιμόλυσης, αντιδραστήριο για την αιμόλυση και αραιωτικό ζωμό. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αντιδραστήρια. Να είναι δυνατόν να εξαχθούν τα αποτελέσματα είτε από σχετικό λογισμικό πρόγραμμα είτε από αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Συσκευασία: Kit tων 20 ταυτοποιήσεων

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 400

VIDAS LMO2

Περιγραφή Προϊόντος:

Test ανίχνευσης του μικροοργανισμού Listeria monocytogenes με τη συσκευή  VIDAS της εταιρείας Biomerieux.Τα κιτ να είναι πλήρη και να περιέχουν controls, calibrators, καμπύλη calibration και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση.

Φαρμακοτεχνική μορφή:

Συσκευασία: συσκευασία των 60 strip ταυτοποίησης.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 401

VIDAS SLM (Salmonella)

Περιγραφή Προϊόντος:

Test ανίχνευσης των μικροοργανισμών Salmonella spp με τη συσκευή VIDAS της εταιρείας Biomerieux.Τα κιτ να είναι πλήρη και να περιέχουν controls, calibrators, καμπύλη calibration και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση.

Φαρμακοτεχνική μορφή:

Συσκευασία: συσκευασία των 60 strip ταυτοποίησης.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 402

VIDAS  SALMONELLA ICS

Περιγραφή Προϊόντος:

Test ανίχνευσης των μικροοργανισμών Salmonella spp με τη συσκευή  VIDAS της εταιρείας Biomerieux.Τα κιτ να είναι πλήρη και να περιέχουν controls, calibrators, καμπύλη calibration και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση.

Συσκευασία: Kit των 60 strip.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 403

VIDAS  CAMPYLOBACTER

Περιγραφή Προϊόντος:

Test ανίχνευσης των μικροοργανισμών Campylobacter spp με τη συσκευή  VIDAS της εταιρείας Biomerieux.Τα κιτ να είναι πλήρη και να περιέχουν controls, calibrators, καμπύλη calibration και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση.

Συσκευασία: συσκευασία των 30 strip ταυτοποίησης.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 407

Ταινίες για τη δοκιμή της αντίδρασης της οξειδάσης

Περιγραφή προϊόντος

Για την άμεση ανίχνευση του ενζύμου κυτόχρωμα C της οξειδάσης των μικροοργανισμών με αλλαγή χρώματος

Φαρμακοτεχνική μορφή: Ταινίες (strips)

Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος:

| Ουσία | Περιεκτικότητα mg/lt |
| --- | --- |
| N,N-dimethyl-1,4-phenylene diammonium dichloride | 0,1 mg |
| 1-naphthol | 1,0 mg |

Συσκευασία: Συσκευασία των 50 ταινιών (strips)

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 409

Test κοαγκουλάσης (Latex kit)

Περιγραφή: Σύστημα για την ορολογική ταυτοποίηση του Staphylococcus Aureus.

To kit να περιέχει:

1 φιαλίδιο 5 ml Staphylococcus latex Reagent

1 φιαλίδιο 1 ml θετικό control Staphylococcus Aureus

100 κάρτες δοκιμών

Συσκευασία: kit 100 δοκιμών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 410

Πλακίδια δοκιμής οξειδάσης (Dry slides oxidase)

Περιγραφή Προϊόντος:

Πλακίδια εμποτισμένα με διάλυμα N,N-dimethyl-phenylenediamine oxalate, ascorbic

acid και a-naphtol για την άμεση ανίχνευση του ενζύμου της οξειδάσης των

μικροοργανισμών με αλλαγή χρώματος

Φαρμακοτεχνική μορφή: Πλακίδια (slides)

Συσκευασία: συσκευασία των 75 πλακιδίων (25 φακελάκια που περιέχουν 3

πλακίδια το καθένα)

Χρόνος λήξης:	 τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 411

Σταγονομετρικά φιαλίδια δοκιμής οξειδάσης (Oxidase droppers)

Περιγραφή Προϊόντος:

Σταγονομετρικά φιαλίδια με διάλυμα N,N-dimethyl-phenylenediamine oxalate,

ascorbic acid και a-naphtol για την άμεση ανίχνευση του ενζύμου τηs οξειδάσης

των μικροοργανισμών με αλλαγή χρώματος

Φαρμακοτεχνική μορφή:  Σταγονομετρικά φιαλίδια (droppers)

Συσκευασία: συσκευασία των 50 φιαλιδίων των  0,5ml το καθένα

Χρόνος λήξης:	 τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 412

Αντιδραστήριο  δοκιμής ινδόλης (KOVAC’S)

Περιγραφή Προϊόντος:

Αντιδραστήριο για τη διενέργεια της βιοχημικής δοκιμής της ινδόλης

Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό

Συσκευασία: φιαλίδιο των 100ml

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Άμεση παράδοση

Στον περιέκτη του αντιδραστηρίου να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η παρτίδα παρασκευής,

- Η ημερομηνία λήξης και

- Το είδος (η ταυτότητα) του αντιδραστηρίου

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 413

Σταγονομετρικά φιαλίδια δοκιμής ινδόλης (Indole droppers)

Περιγραφή Προϊόντος:

Σταγονομετρικά φιαλίδια για τη διενέργεια της βιοχημικής δοκιμής της ινδόλης

Φαρμακοτεχνική μορφή:  Σταγονομετρικά φιαλίδια (droppers)

Συσκευασία: συσκευασία των 50 φιαλιδίων των   0,5ml το καθένα

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 414

Αντιδραστήριο  δοκιμής καταλάσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υδατικό διάλυμα 3 % υπεροξειδίου του υδρογόνου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της καταλάσης

Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό

Συσκευασία: φιαλίδιο των 30ml

Χρόνος λήξης:	 Το προϊόν να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Στον περιέκτη του αντιδραστηρίου να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η παρτίδα παρασκευής,

- Η ημερομηνία λήξης και

- Το είδος (η ταυτότητα) του αντιδραστηρίου

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 416

Σύστημα  δοκιμής  πηκτάσης (Staphylase test)

Περιγραφή Προϊόντος:

Δοκιμή ταυτοποίησης σε πλάκα για πηκτάση σταφυλόκοκκου

Φαρμακοτεχνική μορφή:

Να αποτελείται από:

- Φιαλίδιο με αντιδραστήριο ανίχνευσης πηκτάσης λόγω συγκόλλησης ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων προβάτου.

- Φιαλίδιο με αντιδραστήριο που περιέχει παράγοντα ελέγχου (μη ευαισθητοποιημένα ερυθροκυττάρα προβάτου).

- Χάρτινες πλάκες για την εκτέλεση της δοκιμής.

Συσκευασία: συσκευασία των 100 ταινιών (strips)

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης:

ΚΤΕ Πάτρας, τμηματική παράδοση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 420

KIT One step RT-PCR

Περιγραφή

Kit αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, κατάλληλο για Real time PCR για απομόνωση ιού γρίπης πτηνών.

Το kit θα περιέχει:

- One step RT-PCR Enzyme mix [20mM Tris-Cl, 100 mM KCl, 1 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EDTA 0,5% (v/v) Nonider P-40, 0,5% (v/v) Tween 20, 50% glycerol (v/v), stabilizer; pH 9.0 (20oC)]

- One step RT-PCR Buffer 5x [5x concetrated. Contains Tris-Cl, KCl, (NH4)2SO4, 12.5 mM MgCl2, DTT; pH 8.7 (20oC)]

- Q-Solution 5x (sodium azide)

- dNTP Mix, 10 mM each (10 mM each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP; ultrapure quality)

- Rnase-free water (Ultrapure quality, PCR-grade)

Συσκευασία: kit για 100 αντιδράσεις

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την απομόνωση του ιού της γρίπης των πτηνών.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 422

KIT ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ RNA ΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το kit να περιέχει:

- Mini spin columns (250 στηλάκια)

- Collection Tubes (2 ml) 1.000 σωλήνες eppendorf

- Buffer AVL (guanidine thiocyanate)

- Buffer AW1 συμπυκνωμένο (guanidine hydrochloride)

- Buffer AW2 συμπυκνωμένο (sodium azide)

- Buffer AVE (sodium azide)

- RNA carrier (poly A)

Τα αντιδραστήρια να μπορούν χρησιμοποιηθούν σε αυτόματη συσκευή απομόνωσης RNA (QIACUBE της QIAGEN, που υπάρχει σε ΚΚΙΑ και ΚΚΙΘ). Όλα τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που υπάρχουν στο Kit να αρκούν για 250 δείγματα. Το kit να συνοδεύεται από manual.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit για 250 δείγματα

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: Τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική για ΚΚΙΑ και ΚΚΙΘ

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την απομόνωση του ιού της γρίπης των πτηνών.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 452

Sterile lysed defibrinated sheep blood

Περιγραφή προϊόντος:

Αίμα  προβάτου αποστειρωμένο και απινιδιωμένο.

Συσκευασία: φιαλίδιο   100ml

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 474

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο46

Περιγραφή : Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο:46  του σχήματος White-Kauffmann

Συσκευασία:      φιαλίδιο 1 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 481

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΗΜΑ

Περιγραφή

πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών που που να περιέχει τους παράγοντες α + β + c + d + i + z10   του σχήματος White-Kauffmann .

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 482

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΗΜB

Περιγραφή

πολυδύναμος αντιορός σαλμονελλών που που να περιέχει τους παράγοντες e,h + e,n,x + e,n,z15 + G  του σχήματος White-Kauffmann .

Συσκευασία:      φιαλίδιο 3 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 508

Σετ υλικών αναφοράς για την δοκιμή CAMP

Περιγραφή Προϊόντος: Παρασκεύασμα των 5 μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην δοκιμή CAMP σύμφωνα με τις ISO 11290-1 & -2.

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Συσκευασία:  Set 10 strip  (2 από κάθε μικροοργανισμό)

Μικροοργανισμοί:

Μικροοργανισμός

Listeria monocytogenes ATCC 7644

Listeria innocua ATCC 33090

Listeria ivanovii ATCC 19119

Staphylococcus aureus ATCC 49444

Rhodococcus equi ATCC 6939

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Παρατηρήσεις: Τα φιαλίδια του κάθε μικροοργανισμού θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής (lot)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 519

Μονοκλωνικό αντίσωμα Photobacterium damsella subsp.piscicida

Περιγραφή προϊόντος

- Μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο βακτήριο Photobacterium damsella subsp. piscicida

- Κάθε φιαλίδιο να περιέχει 200μg αντισώματος σε λυόφιλη μορφή

Συσκευασία: φιαλίδιο

Ποσότητα:  τέσσερα (4)φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 521

Μονοκλωνικό αντίσωμα Noda Virus

Περιγραφή προϊόντος

- Μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στον ιό της εγκεφαλοπάθειας του λαβρακιού (Noda virus)

- Κάθε φιαλίδιο να περιέχει 200μg αντισώματος σε λυόφιλη μορφή

Συσκευασία: φιαλίδιο

Ποσότητα:  τέσσερα (4)φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 526

Θετικός ορός ελέγχου Ehrlichia canis

Περιγραφή

Ορός θετικός για αντισώματα Ehrlichia canis για την ορολογική διάγνωση της Ερλιχίωσης του σκύλου με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 1 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 527

Αρνητικός ορός ελέγχου Ehrlichia canis

Περιγραφή

Ορός αρνητικός για αντισώματα Ehrlichia canis για την ορολογική διάγνωση της Ερλιχίωσης του σκύλου με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: φιαλίδιο του 1 ml

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 535

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΝΤΙ BVD ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE

#### Περιγραφή προϊόντος

Μονόκλωνα αντισώματα ειδικά για τον ιό BVD, σημασμένα με fluorescein isothiocyanate  και ελεγμένα ώστε να αντιδρούν με όλα τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού BVD.

Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες και σε τομές ιστών, να αραιώνονται σε PBS, να έχουν αραίωση χρήσης τουλάχιστον 1/20, να επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Ζητούμενη ποσότητα: 5 αμπούλες των 500 μl

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 537

Compybag

Περιγραφή προϊόντος: Ειδική σακούλα stomacher για την επώαση δειγμάτων για την ανίχνευση Campylobacter σε μικροαερόφιλες συνθήκες.

Συσκευασία: 3 x 10 bags.

Ποσότητα: 5 συσκευασίες.

Τρόπος παράδοσης: άμεση παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 542

VIDAS UP E.COLI O157:H7

Περιγραφή προϊόντος: Aντιδραστήριο ανίχνευσης της εντεροαιμορραγικής Ε.coli 0157 : H7 από δείγματα τροφίμων με την χρήση βακτηριοφάγων και τελική ανάγνωση φθορισμού. Η ανίχνευση πραγματοποιείται με τη συσκευή VIDAS. Τα Kit να είναι πλήρη και να περιέχουν standards και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση

Συσκευασία: Kit των 30 test.

Ποσότητα: 3 Kits.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 544

GENBOX MICROAER

Περιγραφή προϊόντος: Φάκελλοι - γεννήτριες ειδικών συνθηκών ατμόσφαιρας για την επώαση μικροοργανισμών που τις απαιτούν για την ανάπτυξη τους. Να μην απαιτούν ενεργοποίηση με υγρό (νέα γενεά) και οι συνθήκες να είναι σε 1 ώρα ή και λιγότερο ενεργές. Οι φάκελλοι μικροαερόφιλων (campy) παρέχουν συνθήκες σε 1 ώρα.

Συσκευασία: 10 φάκελοι/συσκευασία.

Ποσότητα: 10 συσκευασίες.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 591

Escherichia coli  ATCC 25922

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Escherichia coli προς  ανασύσταση για χρήση του ως θετικός μάρτυρας στην εξέταση καταμέτρησης E.coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια (ISO/TS 16649-3:2005).

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet.

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τόπος παράδοσης: ΙΥΤ Α (μικροβιολογικό)

Παρατηρήσεις: Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 592

Escherichia coli  NCTC 13216

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Escherichia coli προς  ανασύσταση για χρήση του ως θετικός μάρτυρας (μικρή παραγωγή οξέος) στην εξέταση καταμέτρησης E.coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια (ISO/TS 16649-3:2005).

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet.

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τόπος παράδοσης: ΙΥΤ Α (μικροβιολογικό)

Παρατηρήσεις: Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 593

Enterococcus faecalis  ATCC 29212

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Escherichia coli προς  ανασύσταση για χρήση του ως αρνητικός μάρτυρας στην εξέταση καταμέτρησης E.coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια (ISO/TS 16649-3:2005).

Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet.

Χρόνος λήξης: κατ’ ελάχιστο 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τόπος παράδοσης: ΙΥΤ Α (μικροβιολογικό)

Παρατηρήσεις: Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:  600

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για σωματικά αντιγόνα Ο6

Περιγραφή : Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος ( μονοειδικός ) που να συγκολλά ορότυπους σαλμονελλών  της ομάδας  Ο: 8 (C2-C3) του σχήματος White-Kauffmann

Συσκευασία:      φιαλίδιο 1 ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 603

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμοςγια βλεφαριδικά αντιγόνα H:z15

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:z15

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/ A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:       605

Αντιορός σαλμονέλλας πολυδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα HG complex

Περιγραφή : αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H: f,g  + g,m + g,p +g,m,s αλλά να μην συγκολλά τα H: m,t

Συσκευασία: φιαλίδιο 5ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 606

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμοςγια βλεφαριδικά αντιγόνα H:m

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:m

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 607

Αντιορός σαλμονέλλας μονοδύναμος για βλεφαριδικά αντιγόνα H:s

Περιγραφή : μονοδύναμος αντιορός σαλμονελλών για συγκόλληση σε πλάκα, που να συγκολλά  τα βλεφαριδικά αντιγόνα H:s

Συσκευασία: φιαλίδιο 3ml

Χρόνος λήξης :  τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Παρατηρήσεις : Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Οίκου ως προς τη στειρότητα και την ειδικότητα

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 610

Ταινίες ένδειξης αναεροβίωσης

Περιγραφή προϊόντος

Για την παρατήρηση δημιουργίας αναερόβιου περιβάλλοντος με την αλλαγή χρώματος

Φαρμακοτεχνική μορφή: Ταινίες (strips)

Συσκευασία: Συσκευασία των 50 ταινιών (strips)

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Παράδοση: άμεση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 614

QuantiFast Probe RT-PCR+ROX Vial Kit

Περιγραφή προϊόντος

Ειδικά σχεδιασμένο Kit με έτοιμο προς χρήση μίγμα για την ανάστροφη μεταγραφή, ενίσχυση και ταυτόχρονη ανίχνευση του RNA με την μέθοδο της PCR (one-step PCR) με τη χρήση SYBR Green I σε αυτόματο Θερμικο κυκλοποιητή τεχνολογίας realtime PCR. Το κιτ είναι απόλυτα συμβατό με όλους τους τύπους θερμικών κυκλοποιητών και περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο buffer (περιέχει Q-Bond) που εξασφαλίζει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, υψηλή ταχύτητα κυκλοποίησης, χωρίς να απαιτείται η βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του Μαγνησίου.

Το buffer να περιέχει επίσης Taq DNA πολυμεράση (HotStarTaq Plus DNA Polymerase), τεχνολογίας hotstart που εξασφαλίζει την αποφυγή μη ειδικών προϊόντων απαιτεί ελάχιστο χρόνο ενεργοποίησης (3 λεπτά) στους 95°C.

Το QuantiFast SYBR Green PCR Kit είναι απολύτως συμβατό με κάθε τύπο θερμικού κυκλοποιητή από κατασκευαστές όπως Applied Biosystems, Bio-Rad, Cepheid, Corbett, Eppendorf, Roche και Stratagene.

Να περιλαμβάνονται:

2x QuantiFast SYBR Green PCR Master Mix (περιέχεται ROX dye σε ξεχωριστό σωληνάριο), RNase-Free Water

ΠΟΣΟΤΗΣ : Ποσότητα ανάλογη για 400 αντιδράσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 615

Platinum Taq DNA  πολυμεράση

Platinum Πολυμεράση κατάλληλη για αυτόματη hot-start PCR με την ιδιότητα να σταματάει η δράση της στη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Το μίγμα των ενζύμων να παρέχεται με κατάλληλο buffer, που βελτιώνει την πιστότητα των ενζύμων και την επιμήκυνση δύσκολων υποστρωμάτων.

Να παρέχεται με κατάλληλο buffer.

Συγκέντρωση  5 unit per μl

10X PCR Buffer

50 mM Magnesium Chloride

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των  ιών και βακτηρίων

Συσκευασία : 500 αντιδράσεων και buffer

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 623

Συστήματα ταυτοποίησης Gram θετικών βακτηρίων VITEK 2 ID-GP Colorimetric

Περιγραφή προϊόντος:

Κάρτες ταυτοποίησης των Gram-θετικών μικροοργανισμών. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι δυνατή από τον αυτόματο αναλυτή VITEK 2 COMPACT.

Να συνοδεύεται από υλικό εναιώρησης και λοιπά απαιτούμενα υλικά.

Συσκευασία: Kit των 20  ταυτοποιήσεων.

Ποσότητα: 12 Kits.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 624

Συστήματα ταυτοποίησης αναερόβιων βακτηρίων VITEK 2 ID- ANC Colorimetric

Περιγραφή προϊόντος:

Κάρτες ταυτοποίησης αναερόβιων και Corynebacterium. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι δυνατή από τον αυτόματο αναλυτή VITEK 2 COMPACT.

Να συνοδεύεται από υλικό εναιώρησης και λοιπά απαιτούμενα υλικά.

Συσκευασία: Kit των 20  ταυτοποιήσεων.

Ποσότητα: 4 Kits.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 625

Συστήματα ταυτοποίησης Gram θετικών βακίλων VITEK 2 ID-BCL Colorimetric

Περιγραφή προϊόντος:

Κάρτες ταυτοποίησης των Gram-θετικών βακίλων. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι δυνατή από τον αυτόματο αναλυτή VITEK 2 COMPACT.

Να συνοδεύεται από υλικό εναιώρησης και λοιπά απαιτούμενα υλικά.

Συσκευασία: Kit των 20  ταυτοποιήσεων.

Ποσότητα: 3 Kits.

Ημερομηνία Λήξης: τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 626

Sterile lysed defibrinated sheep blood

Περιγραφή προϊόντος: Αίμα  προβάτου αποστειρωμένο και απινιδιωμένο.

Συσκευασία: φιαλίδιο 25ml

Ποσότητα: 12 συσκευασίες

Τρόπος παράδοσης: τμηματική παράδοση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 628

ESCHERICHIA   COLI   CRM

Περιγραφή   : Παρασκεύασμα  E. COLI με συγκεκριμένο πληθυσμό για χρήση ως υλικό αανφοράς στον εσωτερικό ποιοτικό  έλεγχο μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Φαρμακοτεχνική μορφή : Λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοπγανισμού,με πληθυσμό 30 cfu(standard deviation 3 cfu ή και λιγότερα )

Χρόνος λήξης : κατ ελάχιστο 12 μήνες απο την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία : 20 φιαλίδια των 30 cfu

Τρόπος παράδοσης : τμηματικά

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 629

Staphylococcus aureus ATCC 25923 2ης γενεάς

Περιγραφή

Stick με λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια στελέχους Staphylococcus aureus ATCC 25923,  2ης γενεάς σε μορφή pellet, με  αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στειλεό .

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 5 sticks. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 630

Staphylococcus epidermidis ATCC  12228

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Staphylococcus epidermidis ATCC  12228 προς ανασύσταση. Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 631

Bacillus subtilis ATCC 6633

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Bacillus subtilis ATCC  6633 προς ανασύσταση. Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 632

Clostridium perfrigens ATCC  13124

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Clostridium perfrigens ATCC  13124 προς ανασύσταση. Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 633

Streptococcus agalactiae  ATCC  12386

Περιγραφή

Λυοφιλοποιημένο στέλεχος Streptococcus agalactiae ATCC  12386 προς ανασύσταση. Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος:

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλεό. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 634

ID 32 GN για Σαλμονέλα (Mimi API)

Περιγραφή προϊόντος : Προτυποποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί 32 βιοχημικές αντιδράσεις  για την αυτόματη ταυτοποίηση Gram-αρνητικών βακτηρίων .Τα αποτελέσματα να εξάγονται αυτόματα με τη βοήθεια της συσκευής mini API  που διαθέτει το Εργαστήριο.

Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αντιδραστήρια ( Υλικό εναιώρησης και διάλυμα NaCl 0,85% σε αμπούλες )

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : συσκευασία των 25 ταυτοποιήσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 KIT

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ : τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ             ΧΑΝΙΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 635

ID 32 STAPH

Περιγραφή προϊόντος : Προτυποποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί 26 βιοχημικές αντιδράσεις  για την ταυτοποίηση των Staphylococcus, Micrococcus και άλλων σχετικών γενών.Τα αποτελέσματα να είναι δυνατόν να αναγνωστούν είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με τη βοήθεια της συσκευής mini API.

Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αντιδραστήρια ( Υλικό εναιώρησης και αντιδραστήρια FB, NIΤ1+ΝΙΤ2, VP A και VP B)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : συσκευασία των 25 ταυτοποιήσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 KIT

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ : τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ             ΧΑΝΙΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 636

ATB  VET

Περιγραφή προϊόντος : Προτυποποιημένο σύστημα που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ευαισθησίας Gram+  και Gram- βακτηρίων σε σειρά  -14 συνολικά- αντιβιοτικών.Τα αποτελέσματα να είναι δυνατόν να αναγνωστούν είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με τη βοήθεια της συσκευής mini API.

Να συνοδεύεται από υλικό εναιώρησης, διάλυμα  NaCl 0,85% και όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : συσκευασία των 25 ταυτοποιήσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 KIT

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ : τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 637

Horse serum μη αδρανοποιημένος

Περιγραφή προϊόντος

Ορός ίππου ελεγμένος για ύπαρξη μυκοπλασμάτων,  αποστειρωμένος.

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία:  φιαλίδιο των 500ml.

Παρατηρήσεις -Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης και να είναι αναγνωρισμένος (approved) από την Ευρωπαϊκή ένωση

Στον περιέκτη του αντιδραστηρίου να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η παρτίδα παρασκευής,

- Η ημερομηνία λήξης και

- Το είδος (η ταυτότητα) του αντιδραστηρίου

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 638

Ανιχνευτές υδρόλυσης (TaqMan probes) για αντιδράσεις Real Time PCR

Περιγραφή προϊόντος

Ανιχνευτές υδρόλυσης (συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια που υδρολύονται) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με HPLC και ειδικά τροποποιημένα για χρήση σε αντιδράσεις ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (quantitative real-time PCR). Οι ανιχνευτές να είναι σημασμένοι στο 5΄ άκρο με την φθορίζουσα χρωστική αναφοράς FAM (carboxyfluorescein με μέγιστο διέγερσης τα 470±10 nm και μέγιστο εκπομπής τα 510±10 nm)  και στο 3΄ άκρο με τον αποσβέστη TAMRA (tetramethylrhodamine).

Στην τιμή κάθε συσκευασίας να συμπεριλαμβάνεται η σύνθεση του ολιγονουκλεοτιδίου μήκους έως 30 βάσεις, ο καθαρισμός και η σήμανση στο 5’ άκρο με FAM και στο 3’ άκρο με TAMRA

TaqMan Probe: 5’ - FAM , terminal TAMRA

Συσκευασία : 10 nmoles  (1200 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 639

Kit real-time PCR για την ταυτόχρονη ανίχνευση βακτηριακού DNA και εσωτερικού μάρτυρα στο Rotor-Gene κυκλοποιητή

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real time PCR) για την ταυτόχρονη ανίχνευση βακτηριακού DNA και εσωτερικού μάρτυρα (multiplex real-time PCR) στο Rotor-Gene κυκλοποιητή.

Το κιτ να περιέχει ένα multipex PCR buffer αποκλειστικά για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση περισσότερων του ενός DNA στόχων: βελτιστοποιημένο μίγμα με ισορροπημένο συνδυασμό ΚCl , ΝΗ4Cl  και υποβοηθητικών παραγόντων της multiplex αντίδρασης, Hot start DNA πολυμεράση, και μίγμα τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοσιδίων (dNTPs: dATP, dCTP, dGTP and dTTP of ultrapure quality). Στο buffer να μην περιέχεται αντίστροφη μεταγραφάση, ούτε ROX χρωστική.

Το κιτ να συνοδεύεται από νερό απαλλαγμένο από RNases (PCR grade), να είναι συμβατό με το Rotor-Gene κυκλοποιητή και σχεδιασμένο για εφαρμογή real-time PCR με ανιχνευτές υδρόλυσης (taqman probes).

Χρήση: real-time PCR με ανιχνευτές υδρόλυσης (taqman probes).

Συσκευασία: επαρκής ποσότητα για τουλάχιστον 80 αντιδράσεις (80 αντιδράσεις όγκου 25 μl).

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 640

ΒΟΕΙΟΣ ΦΥΜΑΤΙΝΗ PPD

Βόειος κεκαθαρμένη φυματίνη (P.P.D.), παραγόμενη μέσω διήθησης αδρανοποιημένης με θερμότητα καλλιέργειας Mycobacterium bovis (στέλεχος AN5), που έχει αναπτυχθεί σε συνθετικό μέσο. Κατάλληλη για την διενέργεια της δοκιμής της γ- ιντερφερόνης σε πλάσμα βοοειδών, με το kit με α/α του διαγωνισμού 629. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να είναι στείρο, ελεύθερο συντηρητικών και σε υγρή μορφή.  Περιεκτικότητα : 0,3mg/ml, με βάση Διεθνή Σταθερά Βόειου φυματίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα προέλευσης, να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες χρήσης σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες, στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του προϊόντος.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 20ml

Ποσότητα : 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών - Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. - Τμήμα Μικροβιολογίας. Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 641

ΟΡΝΙΘΕΙΟΣ ΦΥΜΑΤΙΝΗ  PPD

Ορνίθειος κεκαθαρμένη φυματίνη (P.P.D.), παραγόμενη μέσω διήθησης αδρανοποιημένης με θερμότητα καλλιέργειας Mycobacterium avium, που έχει αναπτυχθεί σε συνθετικό μέσο. Κατάλληλη για την διενέργεια της δοκιμής της γ- ιντερφερόνης σε πλάσμα βοοειδών, με το kit με α/α του διαγωνισμού 629. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να είναι στείρο, ελεύθερο συντηρητικών και σε υγρή μορφή.  Περιεκτικότητα : 0,3mg/ml, με βάση Διεθνή Σταθερά Ορνίθειου φυματίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα προέλευσης, να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες χρήσης σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες, στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του προϊόντος.

Συσκευασία: φιαλίδιο των 20ml

Ποσότητα : 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών - Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. - Τμήμα Μικροβιολογίας. Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 642

MYCOBACTIN – J

Περιγραφή  Προϊόντος:

Απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης του Mycobacterium avium subs. paratuberculosis και συμπλήρωμα για τα θρεπτικά υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για τη απομόνωση και εκλεκτική  του ανάπτυξη.

Φαρμακοτεχνική μορφή:  σκόνη προς ανασύσταση.

Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος:

| Χαρακτηριστικά Ουσία | # Περιεκτικότητα mg/lt |
| --- | --- |
| Mycobactin - J | # 2 |

Το προϊόν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα προέλευσης, να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες χρήσης σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες, στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του προϊόντος.

Συσκευασία: φιαλίδιο που να παρασκευάζει έκαστο 1lt τελικού προϊόντος

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών - Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. - Τμήμα Μικροβιολογίας. Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 643

Lectin Mitogen από Phytolacca Americana (pokeweed)

Λεκτίνη προϊόν εκχύλισης από τις ρίζες του φυτού Phytolacca Americana σε λυοφιλιοποιημένη μορφή. Με μιτογόνες ιδιότητες.

Περιεκτικότητα : 10mg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα προέλευσης, να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες χρήσης σε μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες, στις οποίες να αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής και λήξης του προϊόντος.

Συσκευασία: φιαλίδιο

Ποσότητα : 1 φιαλίδιο των 10mg

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών - Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. - Τμήμα Μικροβιολογίας. Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:645

# 118Probe –rev για Η1 gene για την ανίχνευση της Πανδημικής μορφής του ιού Γρίππης Α΄

Περιγραφή

H1-118 probe: FAM-5’-CTG GCT TCT TAC CTT TT*C ATA TAA GTT CTT C-3’  [1377-1407]

Ο αστερίσκος (Τ*) δηλώνει το νουκλεοτίδιο που συνδέεται με πλευρική αλυσίδα με το black hole quencher 1 (BHQ 1) και το 3’ τελικό C νουκλεοτίδιο είναι τροποποιημένο με ένα διδεόξυ-σάκχαρο ως ddC για να αποκλείσει επέκταση του probe.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 10 nmols

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ανίχνευση της Πανδημικής μορφής του ιού Γρίππης Α.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:646

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 2ης γενεάς

Περιγραφή

Stick με λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια στελέχους Rseudomonas aeruginosa ATCC 27853,  2ης γενεάς σε μορφή pellet, με  αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στειλεό .

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 5 sticks. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 647

##### ΚΙΤ  ELISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (WNV) ΣΤΑ ΖΩΑ

## Περιγραφή

#### Ανταγωνιστική ανοσοενζυματική μέθοδος (ELISA) ανίχνευσης αντισωμάτων  κατά της πρωτεΐνης του περιβλήματος  pr-E  του ιού της  Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNFV)  σε ορό  ιπποειδών και πτηνών .

Το kit να περιέχει ευαισθητοποιημένες μικροπλάκες με 12 strips των 8 βοθρίων έκαστη ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

- Αρνητικό και θετικό ορό WNV (controls) σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση,

- Σύζευγμα (Peroxidase Conjugate) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση,

- Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων (dilution buffer),

- Χρωμογόνο υπόστρωμα (TMB Substrate) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση,

- Διάλυμα διακοπής αντίδρασης (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση,

- Διάλυμα πλύσης πλακών (wash solution), συμπυκνωμένο.

Το kit να είναι κατάλληλο για δείγματα πτηνών και ιπποειδών και το αποτέλεσμα να μετράται σε μήκος κύματος 450 nm.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων.

Να αναφέρονται η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική διάγνωση της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNFV) στα Ιπποειδή και τα Πτηνά. Αρχικός έλεγχος (screening) λοίμωξης των Ιπποειδών και Πτηνών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit  (2 πλακών) 192 αντιδράσεων.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική μετά από συνεννόηση με τα εργαστήρια.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 648

REAL TIME RT-PCR KIT ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TOY IOY WNFV

με TaqMan probes

Περιγραφή

Kit αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) για απομόνωση του γονιδιώματος του ιού του Δυτικού Νείλου (Lineage 1&2) σε ιστούς ζώων, πτηνών, βύσματα στοματοφάρυγγα και βύσματα αμάρας.

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNV) στα ιπποειδή, πτηνά και λοιπά ζώα καθώς και τους ανθρώπους.

Ταυτόχρονη ανίχνευση του στοχευμένου RNA (West Nile virus) και του θετικού μάρτυρα εσωτερικού ελέγχου (Internal Positive Control) στο ίδιο φρεάτιο. Ο εσωτερικός θετικός μάρτυρας επιτρέπει τον έλεγχο της αποδοτικότητας της εκχύλισης του RNA  καθώς και της απουσίας αναστολέων (PCR inhibitors) στα δείγματα.

Το kit θα περιέχει:

- West Nile  mix

One step RT-PCR Buffer που περιέχει dNTPs,

RT-PCR Enzyme mix,

Εκκινητές και Probe σημασμένο με FAM για την ειδική ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV),

Εκκινητές και Probe σημασμένο με VIC για την ειδική ανίχνευση του θετικού μάρτυρα εσωτερικού ελέγχου (IPC),

Rnase-free water (Ultrapure quality, PCR-grade),

- EPC WestNile Θετικός Μάρτυρας – τμήμα γονιδιώματος του Ιού του Δυτικού Νείλου (πλασμιδιακό),

•    IPC (εσωτερικό θετικό μάρτυρα): εξωγενή.

Το kit να έχει επικυρωθεί (validated) στους παρακάτω θερμικούς κυκλοποιητές:

SLAN LSI, ABIPRISMTM 7500/7300/7000 Applied Biosystems, Chromo4 Biorad, Stratagene, LC 480(Roche Diagnostics).

Συσκευασία: kit για 50  αντιδράσεις.

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική μετά από συνεννόηση με τα εργαστήρια.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 649

KIT ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ RNA ΙΟΥ για ιστούς και κυτταροκαλλιέργειες

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- RNeasy Mini spin columns (250 στηλάκια)

- Collection Tubes (2 ml) 1.000 σωλήνες eppendorf

- Buffer RLT (guanidine salt)

- Buffer RW1

- Buffer RPE

- DNase RNase Free Water

Τα αντιδραστήρια να μπορούν χρησιμοποιηθούν και σε αυτόματη συσκευή εκχύλισης  RNA (QIACUBE της QIAGEN, που υπάρχει στο  ΚΚΙΘ). Όλα τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που υπάρχουν στο Kit να αρκούν για 250 δείγματα. Το kit να συνοδεύεται από manual.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit για 250 δείγματα

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: Τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική μετά από συνεννόηση με τα εργαστήρια.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 650

Κit ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) στον άνθρωπο

Περιγραφή

#### ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων IgG σε ορό ή πλάσμα ανθρώπων κατά του ιού της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNV).

Το kit να είναι σε strips των 12 Χ 8 βοθρίων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής (conjugated με υπεροξειδάση, χρωμογόνο, ρυθμιστικά διαλύματα, θετικό και αρνητικό control κ.λ.π)

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική διάγνωση της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNV) στους ανθρώπους. Έλεγχος των αντισωμάτων των εργαζομένων στο εργαστήριο .

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit 1 πλάκας

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 651

Κit ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) στον άνθρωπο

Περιγραφή

#### ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων IgM σε ορό ή πλάσμα ανθρώπων κατά του ιού της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNV).

Το kit να είναι σε strips των 12 Χ 8 βοθρίων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής (conjugated με υπεροξειδάση, χρωμογόνο, ρυθμιστικά διαλύματα, θετικό και αρνητικό control κ.λ.π).

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική διάγνωση της Εγκεφαλίτιδας του Δυτικού Νείλου (WNV) στους ανθρώπους. Έλεγχος των αντισωμάτων των εργαζομένων στο εργαστήριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kit 1 πλάκας.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 652

Hha I, 2000 units

Περιγραφή

Περιοριστικά ένζυμα για τον πολυμορφισμό θραυσμάτων περιορισμένου μήκους του DNA

(restriction fragment length polymorphism RFLP)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 653

Buffer αραίωσης τυριού για έλεγχο ALP με Fluorophos

Ειδικό ρυθμιστικό διάλυμα που χρησιμοποιείται στην εκχύλιση αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) από τυριά για την μέτρησή της με  συσκευή Fluorophos.

Συσκευασία σε φιαλίδιο των 240 ml.

Λήξη τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοσή του.

Α /Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 654

Listeria monocytogenes ATCC 19111

Μικροβιακό στέλεχος αναφοράς για χρήση σε μεθόδους ανίχνευσης λιστεριών.

Συσκευασία των 10 pellets με αναγραφόμενη μετρηθείσα συγκέντρωση cfu.

Λήξη τουλάχιστον δύο έτη μετά την παράδοση του.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 655

##### probe H9 για Γρίπη Πτηνών

##### Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή και ναπεριέχει 18-30 βάσεις και χρωστική FAM,TAMRA

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 10 nmol (1.050 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την απομόνωση του ιού της γρίπης των πτηνών.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 658

Staphylococcus aureus ATCC 25913 2ης γενεάς

Περιγραφή

Stick με λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια στελέχους Staphylococcus aureus ATCC 25913,  2ης γενεάς σε μορφή pellet, με  αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στειλεό .

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 5 sticks. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 660

Salmonella Abaetetuba ATCC  35640

Περιγραφή

Stick με λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια στελέχους Salmonella Abaetetuba ATCC  35640, με ορισμένο αριθμό κυττάρων, σε μορφή pellet, με  αραιωτικό υγρό προς  ανασύσταση και βαμβακοφόρο στειλεό.

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοση

Συσκευασία: 1 περιέκτης των 10 sticks. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο.

Τρόπος παράδοσης: Άμεση

Παρατηρήσεις : Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να  είναι συμμορφούμενο κατά ISO.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 662

KIT ELISA  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

RABIES ANTIBODIES DETECTION ELISA KIT

PLATELIA RABIES II, HUMAN SERA

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ για την in-vitro ανίχνευση και τιτλοδότηση των αντιλυσσικών αντισωμάτων IgG γλυκοπρωτείνης στον ορό και το πλάσμα ανθρώπων,με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Να βασίζεται σε τεχνική ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού στερεάς φάσης (έμμεση ELISA)

Να περιλαμβάνει μικρόπλακες επιστρωμένες με την γλυκοπρωτεϊνη του ιού, διάλυμα πλύσης, αρνητικό control, δύο θετικά control διαφορετικών συγκεντρώσεων,  διάλυμα αραίωσης, συζυγές (conjugate), διάλυμα υπεροξειδάσης, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής της αντίδρασης, ταινίες κάλυψης της μικρόπλακας

Ο συνολικός χρόνος πρωτοκόλλου να είναι μικρότερος από 4 ώρες

Να επιτρέπει είτε ποσοτικό είτε ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων

Να μην περιέχει ζωντανό ιό λύσσας για την ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού

Η απόδοση του κιτ να έχει δοκιμαστεί από κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς (Pasteur Institute, Παρίσι, Γαλλία)

Να έχει ειδικότητα >99%

Να έχει ευαισθησία τουλάχιστον 99%

Να περιέχει αντιδραστήρια για 192 δοκιμές

Να είναι δυνατή η φύλαξη των αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία 2-8oC

Να επιτρέπει την χρήση σε αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα ανάλυσης

ΧΡΗΣΗ: Ορολογική Διάγνωση Λύσσας  ανθρώπων, έλεγχος αντιλυσσικών αντισωμάτων  ανθρώπων και παρακολούθηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του προσωπικού του Τμήματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit των 2 πλακών διαιρεμένα σε strips

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 674

Πολυμερές POP-7 για εφαρμογή αλληλούχισης

Περιγραφή προϊόντος

Πολυμερές υπόστρωμα διαχωρισμού για την ηλεκτροφόρηση σε Capillaries στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems (POP7 – performance optimized polymer). Το πολυμερές είναι συμβατό με τον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems με χρήση των Ζ_BigDyeV3 σετ χρωστικών και κατάλληλο για εφαρμογές αλληλούχισης και fragment analysis.

ΧΡΗΣΗ: ανάλυση στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο όγκου 7ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 φιαλίδια

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά μετά από συνεννόηση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 675

Buffer γενετικού αναλυτή 3130xl

Περιγραφή προϊόντος

Running Buffer (10X) για χρήση κατά την ηλεκτροφόρηση σε Capillaries στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems με τo Ζ_BigDyeV3 σετ χρωστικών.

ΧΡΗΣΗ: ανάλυση στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιo όγκου 25ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 φιαλίδια

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά μετά από συνεννόηση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 678

- EZ TEST ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

- Αυτοπεριέχομενοι βιολογικοί δείκτες για τον έλεγχο υγρής αποστείρωσης.

- -Το προϊόν να αποτελείται από βακτηριακούς σπόρους G. Stearothermophilus σε συγκέντρωση στην 106 , ενοφθαλμισμένους σε ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο να είναι τοποθετημένο σε ένα θερμοπλαστικό σωληνάριο και το οποίο να χρησιμοποιείται σαν σωλήνας καλλιέργειας.

- -Το σωληνάριο αυτό να περιέχει επίσης και  μια μικρή αμπούλα με αποστειρωμένο θρεπτικό υλικό, κατάλληλης σύνθεσης, Soybean casein digest broth και χρωματικό δείκτη.

-Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να αναφέρεται σε αυτό η D-value, Z-value, survival και Kill Time τουλάχιστον στους 121oC

-Συσκευασία: πακέτο των 100

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 679

Εναιώρημα σπόρων Bacillus larvae

Περιγραφή προϊόντος

Εναιώρημα σπόρων Bacillus larvae

Φιαλίδιο των 50 ml

Χρόνος ζωής : τουλάχιστον 2 χρόνια

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 680

ΚΙΤ εκχύλισης ιϊκού DNA από αίμα και κυτταροκαλλιέργειες

Περιγραφή προϊόντος

Πλήρες κιτ για την εκχύλιση ιϊκού DNA  από αίμα, πλάσμα, ιστούς ιχθύων και κυτταροκαλλιέργειες κλπ.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο ( περίπου 20-25 λεπτά) και να δίδει σταθερά υψηλής ποιότητας DNA.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές ουσίες (φαινόλη, χλωροφόρμιο) και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR , μολυσματικών ουσιών και πρωτεϊνών .

Να περιέχει μικρές  spin columns, Πρωτεϊνάση Κ, τα απαραίτητα αντιδραστήρια και buffers εκχύλισης και σωληνάρια συλλογής των 2 ml.Αρχική απαιτούμενη ποσότητα δείγματος  από 1 μέχρι 200 μl.

Το DNA να μπορεί να συνδεθεί  στην silica-gel  και το  DNA που εκχυλίζεται να διαλύεται σε ειδικό buffer , το οποίο να εμπεριέχεται στο kit.

Να μην χρειάζεται μηχανική ομογενοποίηση των ιστών αλλά να γίνεται ενζυματική λύση τους.Το  κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων που διαθέτει το Ίδρυμα (QIAcube).

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA ιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 50 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Επιβάλλεται  από τo Ευρωπαϊκό  Εργαστήριο Αναφοράς για τις Aσθένειες των Iχθύων για τη μοριακή ανίχνευση  του ερπητοϊού των κυπρινιδών  (KHV)

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 681

Hot start Taq DNA Πολυμεράση

Περιγραφή προϊόντος

Πολυμεράση κατάλληλη  για κάθε εφαρμογή PCR  έτοιμη προς χρήση .

Να μην απαιτεί βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης και επιπλέον να έχει τον μικρότερο δυνατό χρόνο ενεργοποίησης της Taq και να περιλαμβάνεται χρωστική για την φόρτωση των δειγμάτων σε γέλη αγαρόζης  και ενισχυτικό διάλυμα για την αντιμετώπιση δύσκολων τμημάτων πλούσιων σε  GC περιοχές.

Να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα όπως 10Χ PCR BUFFER  και 25mM  MgCl2.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των ιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 250 αντιδράσεων (unit)

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 682

Kit για την ανίχνευση αντισωμάτων Toxoplasma gondii (indirect ELISA)

Περιγραφή προϊόντος

Το Kit χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντι- Toxoplasma gondii αντισωμάτων σε ορό, πλάσμα ή χυμό κρέατος (meat juice) από μηρυκαστικά, γάτες και χοίρους. Η πλάκα ELISA φέρει 96 βοθρία επικαλυμμένα με P30 αντιγόνο Toxoplasma gondii.

Η συσκευασία περιέχει:

Δύο (2) πλάκες ELISA επικαλυμμένες με P30 αντιγόνο T. gondii

Συμπυκνωμένο σύζευγμα (10Χ)

Θετικό κοντρόλ

Αρνητικό κοντρόλ

Δύο ρυθμιστικά διαλύματα αραίωσης

Συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης

Διάλυμα υποστρώματος

Διάλυμα διακοπής διαδικασίας (H2SO4 0.5 M)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συσκευασία  των 192 δοκιμών

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση Τοξοπλάσμωσης μηρυκαστικών, χοίρων και γάτας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τρείς (3) συσκευασίες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 24μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Παρασιτολογίας ΚΚΙΑ- Άμεση παράδοση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 683

Anti-Pig IgG FITC Conjugate (Whole molecule)

Περιγραφή προϊόντος

Αντι – χοίρου ανοσοσφαιρίνες G συζευγμένες με φλουορεσκεϊνη (FITC,  fluorescein isothiocyanate conjugate )  για την χρησιμοποίηση στην τεχνική   του έμμεσου ανοσοφθορισμού .

Διάλυμα σε 0,01 Μ φωσφορικό  ρυθμιστικό διάλυμα  με pH  7,4  που περιέχει 15mM αζωτούχο νάτριο.

Οι ανοσοσφαιρίνες  IgG αντι –χοίρου πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε κουνέλι χρησιμοποιώντας καθαρές ανοσοσφαιρίνες IgG χοίρου  για την ανοσοδιέγερση  .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Φιαλίδιο των 2 ml

ΧΡΗΣΗ: Τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ένα (1) φιαλίδιο

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 24μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Παρασιτολογίας ΚΚΙΑ- Άμεση παράδοση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 684

Peroxidase Labeled Antibody to Swine IgG (H+L)

Περιγραφή προϊόντος

Αντισώματα απομονωμένα από ορό κατσίκας ανοσοποιημένης με ανοσοσφαιρίνες IgG χοίρου συνδεδεμένα με υπεροξειδάση.

Για την εφαρμογή της δοκιμής ELISA

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Φιαλίδιο του 0.5 mg

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση της Τριχινέλλωσης του χοίρου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Δύο (2) φιαλίδια

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 24μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Παρασιτολογίας ΚΚΙΑ- Άμεση παράδοση

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 687

Kit ELISA για την ανιχνευση αντισωμάτων από ορό και πλάσμα του  ιού Πανώλης Μικρών μηρυκαστικών (competitive ELISA) .

Περιγραφή προϊόντος

Να μπορεί να ανιχνεύει αντισώματα του ιού σε ορό και πλάσμα προβάτων και αιγών.

Να περιλαμβάνει προεπιστρωμένες πλάκες με ανασυνδιασμένη νουκλεοπρωτείνη Anti-NP-HRP με αποσπώμενα srips

Ανάγνωση αποτελέσματων σε 120 λεπτά

Τρόπος διερεύνησης: κάθε δείγμα τοποθετείται μόνο μία φορά.

Το kit να περιλαμβάνει:

PPR ανασυνδυασμένη nucleoprotein Anti-NP-HRP

Συμπυκνωμένο σύζευγμα (10X)

Θετικό (control ++)

Αρνητικός ορός (control -)

Βασικό ρυθμιστικό διάλυμα

Συμπυκνωμένο διάλυμα πλυσίματος (20X)

Διάλυμα χρωμογόνου (TMB)

Διάλυμα τερματισμού της αντίδρασης

Συσκευασία : kit 4 πλακών

Ποσότητα:   4 kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους πυρετού

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες  του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή ( π.χ. δεν εμφανίζεται η γραμμή της ανοσοκαθήλωσης ) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος  αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 688

Τριχοειδή για την τοποθέτηση του δείγματος σε μηχάνημαRreal Time PCR Light Cycler 1.5

Περιγραφή προϊόντος

Τριχοειδή σωληνάρια που να είναι συμβατά

με το μηχάνημα PCR Light Cycler 1.5 Carousel Based.

Συσκευασία: 1 συσκευασία των 480 τεμαχίων

Ποσότητα: 1 συσκευασία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ